Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-53-13 (4060152)

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-181 «ТОRUM-790»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-181 «Torum-790» с двигателем Cummins QSZ 13 (506 л.с.) |  |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «ТОRUM-790» с двигателем Cummins QSZ 13 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном до 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн может использоваться в качестве прокосчика. Для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, рапса, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и овощных культур комбайн оборудуется специальными приспособлениями |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| способ агрегатирования |  | Самоходный |  |  |  |
| перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |  |
| настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «ТОRUM-790» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования и электронной системы контроля, пневмосистемы. Тип МСУ – роторное, привод ротора – гидромеханический, тип деки – вращающаяся со сменными пробивными секциями, угол охвата ротора декой – 360 град. Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода. Регулировка величины открытия решет очистки осуществляется вручную (механически) или с помощью электропривода (опция)

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.) | 372 (506) |
| Рабочая скорость, км/ч | 5…12 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 7 м с делителями пруткового типа, мм: в рабочем положении - длина (со сложенным выгрузным шнеком) - ширина - высота (с открытой крышкой бункера) | 11100 7480 4680 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении (с жаткой на тележке), мм: - длина - ширина ##### - высота | 19860 3690 ##### 3970 |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м | ##### 6,99 |
| Масса комбайна без жатки эксплуатационная, кг | 17610 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |  |
|  | Описание и цель изменения | Описание и цель изменения |  |
|  | Изменения, внесенные в конструкцию комбайна по сравнению с ранее испытанным образцом |  |  |
| Молотилка |  |  |  |
| 1 С целью снижения травмирования рабочих органов МСУ при попадании камней установлен ротор с двухзаходной шнековой навивкой в заходной части |  |  | Продолжить испытания для определения степени травмирования рабочих органов МСУ от попадания камней в ротор |
| 2 Заходный конус МСУ выполнен без защитного покрытия. Оценка возможности отказа от защитного покрытия или уменьшения его площади при применении опытного ротора |  |  | Продолжить испытания для дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |
| 3 С целью защиты элементов очистки молотилки комбайна с измельчителем от травмирования при уборке кукурузы на зерно установлен защитный фартук |  |  | Замечаний нет |
| Моторная установка |  |  |  |
| 4 Установлена моторная установка с двигателем Cummins QSZ 13 с целью определения целесообразности применения двигателя в качестве силовой установки на комбайне |  |  | По двигателю замечаний нет |
| 5 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлен блок радиаторов фирмы «ORLANDI» |  |  | Замечаний нет |
| 6 С целью повышения эффективности очистки воздуха установлен воздушный фильтр фирмы «Mann+Hummel» с сетчатым воздухозаборником, с увеличенной площадью рабочей поверхности |  |  | Замечаний нет |

| 7 С целью снижения сопротивления выхлопной системы установлена модернизированная выхлопная система | Оценка эффективности изменения не проводилась, так как стендовые испытания моторной установки не проводились (не предусмотрены программой испытаний) |
| --- | --- |
| Рабочее место |  |
| 8 С целью улучшения освещенности изменено рабочее освещение комбайна | Эффективно |
| Гидрообрудование |  |
| 9 С целью исключения удара и гашения инерции в конце хода штока гидроцилиндра при складывании (выносе) выгрузного шнека установлен гидроцилиндр со встроенным гидрозамком и функцией демпфера | Замечаний нет |
| 10 С целью проверки эффективности и надежности установлена система реверса наклонной камеры без дренажа линии гидромотора | Продолжить испытания для проверки работоспособности системы в различных условиях и на различных фонах работы комбайна |
| Измельчитель-разбрасыватель |  |
| 11 С целью проверки ножей в блоке измельчителя альтернативной конструкции и повышения ресурса их работы, установлены ножи шарнирные 178281405 (Rasspe плоские) фирмы Шумахер | Продолжить испытания для проверки работы ножей в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна в процессе испытаний |  |
| Молотилка |  |
| 1 С целью повышения чистоты бункерного зерна при работе комбайна с измельчителем соломы установлена система отвода воздуха из очистки молотилки | Продолжить испытания для дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |
| Безопасность движения |  |
| Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость – до 20 км/ч |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна РСМ-181 «TORUM-790» с двигателем Cummins QSZ 13, эффективны: - защитный фартук элементов очистки молотилки комбайна при уборке кукурузы на зерно; - двигатель Cummins QSZ 13; - блок радиаторов фирмы «ORLANDI»; - воздушный фильтр фирмы «Mann+Hummel» с сетчатым воздухозаборником с увеличенной площадью рабочей поверхности; - измененное рабочее освещение комбайна; - гидроцилиндр выгрузного шнека с встроенным гидрозамком и функцией демпфера |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С. |
| Источник информации: | Протокол № 11-53-13 (4060152) от 23 декабря 2013 года |