МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-58-13 (4200102)

ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ

ОБЪЕКТОВ ОБЗОРНОСТИ ИП-274

| Изготовитель (разработчик) |  | # Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Новокубанский филиал «Росинформагротех» (КубНИИТИМ) |  | 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| ###### Измеритель угловых параметров объектов обзорности ИП-274 |  |  |  |
| # Назначение | Прибор для определения параметров обзорности сельскохозяйственных тракторов и машин ИП-274 предназначен для оценки показателей обзорности сельскохозяйственных тракторов и машин при проведении испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.019-2005 |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Углы обзора, град.: передняя зона обзора α1пр |  |  | 35 |
| α1лев |  |  | 34 |
| β1 |  |  | 4 |
| β2пр |  |  | Вне зоны видимости прибора |
| β2лев |  |  | Вне зоны видимости прибора |
| боковая зона обзора γ1 |  |  | 9 |
| γ3 |  |  | 7 |
| γ2 |  |  | 60 |
| γ4 |  |  | 53 |
| задняя зона обзора α2пр |  |  | 78 |
| α2лев |  |  | 70 |
| β3 |  |  | 32 |
| β4 |  |  | 70 |
| передняя (через часть лобового стекла, очищаемую стеклоочистителем) α3пр |  |  | 27 |
| α3лев |  |  | 33 |
| β5 |  |  | 5 |
| β6 |  |  | 30 |
| Среднее значение отклонения |  |  | 1 |
| Среднеквадратическое отклонение |  |  | 1 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Прибор ИП-274 состоит из следующих основных узлов: измерительного устройства; электронного блока; кабеля COM-COM для связи с компьютером; кабеля концевых выключателей; кабеля питания; кабеля питания электропривода; съемной стойки 1; съемной стойки 2; кабеля питания от бортовой сети испытываемого объекта. Измерительное устройство предназначено для измерения углов обзора с помощью абсолютного энкодера (датчика углов) и создания усилия на сиденье водителя. Электронный блок предназначен для приема и обработки сигнала от датчика угла и от тензометрического датчика усилия, а также для управления электроприводом |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры измерительного устройства, мм: - длина - ширина - высота | 380 450 965 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм: - длина - ширина - высота | 271 173 85 |
| Масса, кг: - измерительного устройства - электронного блока | 12,6 0,9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При проведении лабораторно-полевых испытаний прибора ИП-274 установлено, что максимальное значение абсолютной погрешности, полученное при испытаниях ИП-274 и ИП-191М-ПС, составляет ±1,0 град., что соответствует требованиям ГОСТ 12.2.002 - не более ±1,0 град. |

| Техническое обслуживание | - осмотр внешнего состояния измерительного устройства и электронного блока прибора, электропривода, датчика угла, датчика усилия, соединительных кабелей; - проверка целостности изоляции открытых участков кабелей; - при работе в условиях сильной запыленности воздуха каждодневная внешняя чистка при помощи мягкой кисти; - проверка крепления разъемов; - проверка правильности подключения кабелей; - проверка комплектности прибора; - не допускать попадания воды и других проводящих жидкостей внутрь регистрирующего прибора |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Прибор для определения параметров обзорности сельскохозяйственных тракторов и машин не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения: - конструкция прибора ИП-274 не обеспечивает в передней зоне обзора измерение угла β2, что требует ГОСТ 12.2.019; - информация по результатам замеров не сохраняется в энергонезависимой памяти; - передача результатов замеров на ПК не осуществляется; - время разгрузки составляет 1 минуту, что не позволяет полностью снять нагрузку за один цикл включения. Рекомендуется к применению при проведении испытаний на машиноиспытательных станциях после устранения выявленных недостатков и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-58-13 (4200102) от 27 декабря 2013 года |