МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-59-13 (6240162)

# ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

# НАЗНАЧЕНИЯ БЕЛАРУС 82.1

| Изготовитель (разработчик) |  | # Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РУП «Минский тракторный завод» |  | Республика Беларусь 220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29 Факс: +375 172302111 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| ###### Трактор колесный сельскохозяйственного назначения Беларус 82.1 (зав. № 808161854; 808161022) |  |  |  |
| # Назначение | Тракторы колесные Беларус 82.1 предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиямия: погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | В связи с установкой на тракторах погрузочных устройств ПКУ-0,8 и использованием тракторов только на погрузочных работах, проверка агрегатируемости тракторов с комплексом сельскохозяйственных машин и орудий не представилась возможной |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции трактора

На тракторах установлен рядный, четырехцилиндровый дизель Д-243 жидкостного охлаждения мощностью 59,6 кВт. Муфта сцепления – фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением. Коробка передач – механическая, с понижающим редуктором, удваивающим число передач. Задний мост – с главной передачей, дифференциалом и конечными передачами. Передний ведущий мост – с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом, конечными передачами. Привод переднего ведущего моста – раздаточная коробка с автоматическим включением ПВМ, два карданных вала и промежуточная опора с предохранительной муфтой. Тормоза: рабочие – дисковые, на валах ведущих шестерен бортовых передач; стояночный тормоз – с использованием рабочих тормозов с автономным ручным управлением; привод тормозов прицепа – пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора.

Гидросистема - раздельно-агрегатная без силового (позиционного) регулятора, обеспечивающая только высотное регулирование сельскохозяйственных орудий. Заднее навесное устройство – НУ-2 по ГОСТ 10677 с регулируемым правым раскосом. Задний вал отбора мощности (ВОМ) по ГОСТ 3480 независимый, двухскоростной (540 и 1000 мин-1) и синхронный, направление вращения – по часовой стрелке со стороны торца хвостовика. Кабина – унифицированная, защитная, обеспечивающая безопасность, микроклимат, шумо- виброзащиту. Кабина оборудована: электростеклоочистителем и омывателем лобового стекла, отопителем кабины, подрессореным сиденьем, регулируемым по росту и массе оператора. Электрооборудование – номинальное напряжение бортовой сети трактора 12 В

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота | 3970 1975 2790 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без балласта | 3875 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода | 2,67…36,0 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество работы |  | зав. № 808161854 | зав. № 808161022 |  |
| - эксплуатационная мощность, кВт |  | Не определялась | 58,5 |  |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  | То же | 2181 |  |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч |  | -//- | 226 |  |
| - коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  | -//- | 19,1 |  |
| Производительность | Не определялась |  |  |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам и дорогам с твердым покрытием общего пользования в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными сельскохозяйственными машинами и орудиями |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Программа испытаний не выполнена по причине использования тракторов только на полезных видах работ в условиях рядовой эксплуатации в хозяйствах. Наработка тракторов составила 456 и 314 м.ч. Продолжить испытания тракторов в 2014 году до набора объема наработки 1000 м.ч |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Ересько В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-59-13 (6240162) от 13 декабря 2013 года |