Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-03-13 (5020362)

| бороны дисковой БДМ-4х3 ПШК |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «Диас» | Россия. Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Захарова 1, Завод им. Седина. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК |  |  |
| Назначение | Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах с влажностью не более не более 40% и твердостью 3,5 МПа в основном слое. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см Подрезание растительных остатков, % Забивание и залипание рабочих органов |  | 6-15 100 не допускается |
| Производительность за 1 час: - основного времени - эксплуатационного времени |  | не менее 3,3 не менее 2,45 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | сцепная петля |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | угол атаки |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 3-5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час. |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК состоит из: цельносварной рамы, с закрепленными на ней 3-мя рядами рабочих органов, сферическими дисками на стойках; прицепного устройства; соединенного с рамой посредством понизителей, раздельного шасси; 4-х механизмов регулировки угла атаки дисков для каждого ряда рабочих органов с траверсами для синхронной регулировки углов атаки дисков в каждом ряду; шлейф- катка с балками крепления на раме бороны; гидросистемы для перевода машины в транспортное или рабочее положение.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры со шлейф- катком при угле атаке дисков 18º, мм |  |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 4360 |
| - высота рабочая/транспортная | 1450/1800 |
| Ширина захвата, м | 4100 |
| Глубина обработки, см | 6-15 |
| Масса, кг | 3700 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Рабочая скорость, км/ч | не менее 8 |
| Ширина колеи опорных колес, мм | 2920 |
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Оценка качества выполнения технологического процесса определялась на глубине обработки почвы 13,3см при установочной – 13,0см (по ТУ – 6...15см). Во время работы забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось, поэтому коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0 (по ТУ – не менее 0,99). Подрезание сорняков полное, что отвечает требованиям ТУ. |
| Производительность Удельный расход топлива, кг/га Скорость движения, км/ч Угол атаки дисков, град. | 9,28 9,57 (средняя) 20 |
| Безопасность движения | В транспортном положении борона не закрывает задние внешние световые приборы трактора. Опасны транспортные переезды из-за отсутствия обозначений габарита орудия по ширине спереди и сзади, а так же боковых световозвращателей. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость проведения ежесменного технического обслуживания составил – 0,18чел.-ч. При проведении ТО использовался инструмент из комплекта агрегатируемого с бороной трактора, специнструмент не применялся. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК качественно и надежно выполняет технологический процесс и имеет высокий уровень технической надежности, соответствует всем основным требованиям ТУ, НД. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-03-13(5020362) от 05 июня 2013 года |