Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-07-13 (2090012)

| картофелесажалки MIEDEMA CP 42P |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Колнаг» | 140402 Московская обл., г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P |  |  |
| Назначение | Предназначена для посадки непророщенного картофеля с заданным (регулируемым) шагом на регулируемую глубину в предварительно подготовленную почву. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Заданный шаг посадки, см Заданная густота посадки клубней, шт./га Средняя глубина посадки, см Глубина заделки клубней, см |  | 25,0 53,3 7,9 4,9 |
| Производительность, га/ч |  | 1,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механический с установкой глубины посадки |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел-ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класса 1,4 мощностью 70 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Четырех рядная автоматическая картофелесажалка элеваторного типа с гидравлическим поднимающимся бункером MIEDEMA CP42 P состоит из рамы, бункера, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, опорных колес, колес контроля глубины, сошников, гидросистемы, сницы, маркеров, бороздозакрывающих дисков, деталей привода. Картофелесажалка выпускается в двух вариантах для посадки картофеля с междурядьями 75см и 90см и комплектуется дополнительным оборудованием для обработки картофеля в процессе посадки опрыскивающим комплектом и комплект для внесения гранулированных удобрений. Глубина посадки регулируется перестановкой в нужное положение колес контроля глубины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры с дополнительным оборудованием (комплект, опрыскивающий и комплект для внесения удобрений), мм |  |
| - в рабочем положении | 5640х3860х3030 |
| - в транспортном положении | 6500х3860х1640 |
| Число рядков, высаживаемых машиной, шт. | 4 |
| Глубина (обработки и т.д.), мм | 40-180 |
| Масса, кг | 3334 |
| Вместимость бункера (емкости, ящика), м3 | 3,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания картофелесажалки проводились на посадке картофеля, содержащим клубни фракции от 25 до 120 г с междурядьем 75см без внесения удобрений и ядохимикатов. Показатели качества работы отвечают требованиям ТУ и СТО АИСТ 5,2-2010. Фактическая густота посадки получена 50,7 тыс.шт./га со средним расстоянием между клубнями 26,3 см при среднем значении глубины посадки 7,9 см глубина заделки клубней получена 4,9 см. Картофелесажалка вписывается в технологию выращивания картофеля по расстоянию между рядками, числу рядков, дорожному просвету и ширины колеи. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при оптимальной скорости движения 5,6 км/ч получена 1,7 га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Расход топлива за сменное время составил 8,2 кг/га. Данные получены на поле с ровным рельефом, выровненным микрорельефом, влажностью почвы до28% и твердостью до 1,5МПа. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора John Deere 6130D и картофелесажалки MIEDEMA CP 42P приспособлена к движению по дорогом со скоростью до 20км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное и сезонное (постановка на хранение и снятие с хранения). Продолжительность ежесменного ТО-0,23чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено качественно и в достаточном для правильной эксплуатации объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец картофелесажалки MITDTMA CP 42P соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-07-13(2090012) от 15 июля 2013 года |