Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-08-13 (5030182)

| Сеялки пропашной точного высева ТС-М 8000А |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Техника-сервис» | - Россия, 394065, г. Воронеж, пр. Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка пропашная точного высева ТС-М 8000А |  |  |
| Назначение | Сеялка предназначена для посева калиброванных и отсортированных семян пропашных культур и заделки их в почву дисковым сошником с одновременным внесением удобрений или без них. Сеялка может работать с междурядьем 45, 70см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Норма высева семян: фактическая шт./п.м кг/га Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: - средняя, мм - стандартное отклонение, ±мм - коэффициент вариации, % |  | 6,5 26,6 41 5,3 12,9 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном НД, % |  | 100 |
| Распределение растений в рядке: фактический средний интервал между растениями, см стандартное отклонение, ±см коэффициент вариации, % |  | 15,3 1,7 11,1 |
| Густота насаждения, тыс.шт./га |  | 92,857 |
| Ширина основных междурядий, см - средняя - отклонение от установочной, см - количественная доля случаев, %, с отклонением от установочной, см, в соответствии с НД |  | 70 0 0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 6,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по глубине высева регулировка давления прикатывающих колес |  | при помощи штурвала и пружинного фиксатора высевающей секции при помощи рычага натяжения пружины |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Беларус 1523.2 (кл.3) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |

Описание конструкции машины

ТС-М 8000А представляет собой навесную машину, состоящую из основных сборочных узлов: рамы, вентилятора, высевающих семенных и туковых секций, опорно-приводных колес, навески, редукторов привода, электронной системы контроля, транспортного устройства. - Агрегатируется с тракторами класса тяги 1.4 и выше.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки без маркеров и транспортного устройства, мм: |  |
| длина ширина высота | 1890 6510 1495 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,6 5,6 |
| Масса, кг | 1815 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют заданным и отвечают требованиям НД. Так при установочной норме высева семян 6 шт/п.м, фактическая составила 6,5шт/п.м (3 - 7шт/п.м по данным СТО АИСТ 5.6-2010); на заданной глубине заделки семян 40мм, получена 41мм (max 90мм по РЭ). Семена, не заделанные в почву, отсутствовали. |
| Производительность | Сеялка работала с маркерами, ширина захвата составила 5,6м при ширине междурядий 70см, что соответствует требованиям РЭ. Работа осуществлялась со скоростью 11,2км/ч (по РЭ 8 - 12км/ч). В связи с этим производительность за 1 час основного времени получена 6,3га или 1,125га на 1м ширины захвата (не менее 0,85±0,15га на 1м ширины захвата по данным СТО АИСТ 5.6-2010). Расчет эксплуатационно-технологических показателей проведен исходя из зональных условий (площадь поля 60га с длиной гона 1000м). При этом коэффициент использования сменного времени составил 0,59 (по данным СТО АИСТ 5.6-2010 - 0,65). Достижение нормативного коэффициента возможно при снижении затрат времени на холостые переезды, а значит увеличение транспортной скорости или использование сеялки на больших площадях. Технические отказы значительного влияния на снижение коэффициента использования эксплуатационного времени не оказали, коэффициент получен – 0,58. |
| Безопасность движения | В транспортном положении в навешенном состоянии сеялка превышает габариты трактора. Габариты сеялки по ширине не обозначены. Для уменьшения ширины машины в транспортном положении по заказу сеялка может комплектоваться транспортным устройством, которое хозяйством не приобретено. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сеялки не трудоемко и осуществляется одним человеком. Трудоемкость проведения ежесменного ТО составляет 0,21 чел-ч (норматив отсутствует). При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не применяется. «Руководство по эксплуатации» дает достаточное представление об устройстве и эксплуатации сеялки, однако требует доработки раздел 9 «Техническое обслуживание» и согласовать с таблицей 6. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка пропашная точного высева ТС-М 8000А не соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения (коэффициент использования сменного времени сеялки 0,59), надежности (наработка на отказ составляет 61 ч) и безопасности (4 несоответствия). Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В. Г. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-08-13 (5030182) - от 16 июля 2013г. |