Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-09-13 (2090012)

| картофелесажалки навесной четырехрядной Л-202 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Управляющая компания холдинг Лидсельмаш» | 231300 Республика Беларусь, г. Лида, ул. Советская, 70 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Картофелесажалка навесная четырех рядная Л-202 |  |  |
| Назначение | Предназначена для посадки непророщенных клубней картофеля по подготовленной ровной поверхности и в гребни с междурядьями 70 см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Заданный шаг посадки, см Заданная густота посадки клубней, шт./га Установочная глубина посадки, мм Среднее расстояние между клубнями, см |  | 24,5 58,4 120 25,6 |
| Производительность, га/ч |  | 2,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механический с установкой глубины посадки |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел-ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класса 1,4 70 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Картофелесажалка навесная четырехрядная Л-202 с гидравлическим поднимающимся бункером состоит из рамы, бункера, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, гидросистемы, сницы, бороздозакрывающих дисков, деталей привода. Глубина посадки регулируется перестановкой в нужное положение сошников.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 2035х3250х1460 |
| - в транспортном положении | 2035х3250х1940 |
| Число рядков, высаживаемых машиной, шт. | 4 |
| Глубина (обработки и т.д.), мм | 60-140 |
| Масса, кг | 780 |
| Вместимость бункера (емкости, ящика), кг | 600 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания картофелесажалки проводились на посадке картофеля, содержащим клубни фракции до 50 г с междурядьем 70 см. Показатели качества работы отвечают требованиям ТУ и СТО АИСТ 5,2-2010. Фактическая густота посадки получена 55,7 тыс.шт./га со средним расстоянием между клубнями 25,6 см при среднем значении глубины посадки 11,7 см. Картофелесажалка вписывается в технологию выращивания картофеля по расстоянию между рядками, числу рядков и дорожному просвету |
| Производительность | Производительность за час основного времени при оптимальной скорости движения 7,94 км/ч получена 2,2 га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Расход топлива за сменное время составил 7,2 кг/га. Данные получены на поле с ровным рельефом, гребнистом микрорельефом, влажностью почвы до17% и твердостью до 1,0МПа. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82,1 и картофелесажалки Л-202 приспособлен движению по дорогом со скоростью до 25км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное и сезонное (постановка на хранение и снятие с хранения). Продолжительность ежесменного ТО - 0,15 чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено качественно и в достаточном для правильной эксплуатации объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец картофелесажалки навесной четырехрядной Л-202 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-09-13(6240422) от 18июля 2013 года |