Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-10-13 (6240852)

| культиватора-гребнеобразователя AVR GE Force HD6m |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма AVR, Бельгия | - AVR bvba, Meensesteenweg 545 - 8800 Roeselare, België |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-гребнеобразователь AVR GE Force HD6m |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для работы на ровных участках и склонах до 5 градусов и может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель. Работа культиватора на полях, засоренными камнями, содержащих кучи грубостебельных растительных остатков, а так же с почвами, подверженными ветровой эрозии – не рекомендуется. Может работать в двух вариантах, как фреза для сплошной (предпосевная подготовка) обработки почвы, так и после незначительного переоборудования для рыхления междурядий и создания (формирования) гребней с мелкокомковатой структурой. Культиватор в варианте гребнеобразователя работает в междурядьях 75см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки (фактическая), см: - сплошная обработка - междурядная обработка |  | 11,8 10,0 |
| Высота гребня, см |  | 25,0 |
| Ширина гребня по верху, см |  | 17,0 |
| Уничтожение сорняков, % |  | 100 |
| Повреждение культурных растений, % |  | 0 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5см, % |  | 1,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за час основного времени, га - на сплошной обработке - на междурядной обработке |  | 2,4 / 0,4 1,74/ 0,29 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной, роторный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механическая, путем изменения высоты опорных колес относительно земли |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | DEUTZ-FАNR 265 Agrotron (кл.2) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор является навесным орудием с активным рабочим органом (ротором) и агрегатируется с тракторами мощностью двигателя не менее 250л.с. Основными узлами культиватора являются: роторы (2шт.) с возможностью установки на них ножей для сплошной обработки (фрезерования) и снятия определенного количества при междурядной обработки, односкоростного центрального редуктора, рамы, боковых редукторов, гидроцилиндров, карданных передач, сменных фартуков – один для сплошной обработки и один для гребнеобразования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора в рабочем/транспортном положении без транспортного устройства, мм: |  |
| длина ширина высота | 2950/2950 6460/3308 1500/3230 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 6,0 6,0 |
| Масса, кг | 2530 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,5-4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6-2010, за исключением незначительного увеличения эрозионно-опасных частиц на 1,2% (по данным СТО АИСТ 4.6-2010 не должны возрастать). Увеличение эрозионно-опасных частиц происходит из-за отсутствия в конструкции культиватора возможности уменьшения оборотов ротора. |
| Производительность | Производительность за 1 час сменного времени определена при длине гона 1000м и среднем размере поля 60га, то есть в условиях работы культиватора. Поэтому согласно структуры затрат при нормативной продолжительности смены коэффициент использования сменного времени на сплошной обработке получен 0,75, на междурядной – 0,74, что незначительно ниже нормативов (0,80 и 0,8±0,05 соответственно). Повышение значения этого коэффициента возможно за счет уменьшения затрат на холостые переезды (увеличение транспортной скорости до 20км/ч) и повороты. Следует отметить, что поворот осуществлялся под контролем навигационной системы позиционирования на минимальной скорости движения, что влечет к увеличению времени на повороты, однако обеспечивает точность работы без пропусков и значительных перекрытий при сплошной обработке и не деформирует (не повреждает) растения при междурядной. Удельный расход топлива на сплошной обработке равен 11,8 кг/га (норматив не более 12,5 кг/га), на междурядной - 17,7 кг/га (норматив отсутствует). |
| Безопасность движения | Культиватор – гребнеобразователь соответствует всем отечественным требованиям в части безопасности движения |
| Техническое обслуживание | Из-за отсутствия руководства по эксплуатации проведение технического обслуживания ТО проводилось по аналогии с машиной RSF 2000 идентичной конструкции. Техническое обслуживание не трудоемко и осуществляется одним человеком. Трудоемкость проведения ежесменного ТО составляет 0,23 чел-ч (норматив отсутствует). При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не применяется. При проведении ТО необходим ручной чистик, культиватор им не комплектуется. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями культиватора-гребнеобразователя AVR GE Force HD6m установлено, что машина вписывается в технологию сельхозпроизводства и по основным показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В. Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-10-13 (6240852) от 26 июля 2013г. |