Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-12-13 (6240342)

| импортного образца сеялки точного высева для пропашных культур SPР-8FS |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| АО «Молдагротехника» | - г. Бэльц, Республика Молдова |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка точного высева для пропашных культур SPP-8FS |  |  |
| Назначение | Сеялка точного высева для пропашных культур SPP-8FS предназначена для посева пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, клещевины, мелких бобов, фасоли, сои, нута, хлопка, сегментированной сахарной свеклы, конопли, кориандра, огурцов, арбузов, а также других семян, по форме, весу и размерам похожими на вышеперечисленные). Сеялка может работать, как на ровных полях, так и на склонах не более 80. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Норма высева семян, шт. на пог.м: - заданная - фактическая Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % |  | 6 5,8 50,1 8 1,6 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1см в слое, % |  | 100 |
| Число семян, не заделанных в почву, % |  | 0 |
| Распределение растений в рядке: средний интервал между растениями, см стандартное отклонение, см коэффициент вариации, % |  | 17,1 2,1 12,3 |
| Густота насаждения, тыс.шт./га |  | 82,9 |
| Ширина основных междурядий, см |  | 70,0 |
| Количественная доля случаев, %, с отклонением от установочной ширины междурядий |  | 0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 6,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: регулировка глубины посева регулировка глубины внесения удобрений |  | штангами и натяжением пружин посевных секций путем перестановки стойки сошника на других отверстиях |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Беларус 82.1 (кл.тяг. 1.4) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из следующих основных частей и узлов: рамы, навесного устройства, вентилятора с приводом от вала отбора мощности (ВОМ), высевающих секций, опорно-приводных прикатывающих колес, маркеров с гидроприводами, туковысевающих аппаратов. Агрегатируется с колесными тракторами мощностью 60-80л.с., имеющими трехточечное навесное устройство и вал отбора мощности с числом оборотов – 540 мин-1.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении (без вылета маркеров и туковысевающих аппаратов) : длина ширина высота по вентилятору высота по маркеру | 2200 5780 1290 3390 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 1730 4400 2650 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 3,6-5,6 5,6 |
| Масса, кг | 840 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют заданным и отвечают требованиям РЭ, СТО АИСТ 5.6-2010 и СТО АИСТ 1.12-2006. При заданной норме высева семян 6 шт. на пог.м фактическая составила 5,8 шт. на пог.м (3-7шт на пог.м по СТО АИСТ 5.6-2010). Глубина заделки семян получена 50,1мм (40-120мм по данным СТО АИСТ 5.6-2010). Все семена заделывались на заданную глубину ±0,8см. |
| Производительность | Рабочая скорость в хозяйстве выбиралась исходя из условий работы и возможности качественного выполнения технологического процесса сеялкой, поэтому она составила 11,8км/ч, что превышает указанную в РЭ. При рабочей ширине захвата 5,6м (ширина междурядий 70см), производительность за 1 час основного времени получена 6,6га (3,4-4,5 га/ч по РЭ). Расчет эксплуатационно-технологических показателей производился с учетом размера поля 60га с длиной гона 1000м. При этом коэффициент использования сменного времени составил 0,604 (по СТО АИСТ 5.6-2010-0,65). Достижение нормативного коэффициента возможно за счет снижения затрат времени на холостые переезды, повороты и заправку, которую выполняли два человека вручную, что привело к снижению коэффициента технологического обслуживания до 0,89 (0,92 по РЭ). Технические отказы значительного влияния на снижение коэффициента использования сменного времени не оказали, коэффициент равен – 0,597 |
| Безопасность движения | Опасны транспортные переезды из-за отсутствия обозначений габаритов сеялки по ширине в транспортном положении. В транспортном положении сеялка не закрывает задние внешние световые приборы трактора. Оборудование собственными внешними световыми приборами не требуется. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сеялки не трудоемко и осуществляется одним человеком. Трудоемкость проведения ежесменного ТО составляет 0,23 чел-ч (норматив отсутствует). При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не применяется. «Руководство по эксплуатации» дает достаточное представление об устройстве и эксплуатации сеялки, однако требует доработки: - в главе X.«Техническое обслуживание» необходима информация периодичности проведения всех ТО с указанием конкретного количества точек смазки и мест их расположения (схема смазки). |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями сеялки точного посева для пропашных культур SPP-8FS установлено, что образец соответствует основным требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. Сеялка вписывается в технологию возделывания кукурузы в зоне деятельности МИС и по основным показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Сеялка используется в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-12-13 (6240342) - от 05 августа 2013г. |