Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-14-13 (6240352)

| импортного образца сеялки универсальной пневматической УПС-8-02 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Червона зирка» | - Украина |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка универсальная пневматическая точного высева УПС-8-02 |  |  |
| Назначение | Сеялка предназначена для посева семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, кормовых бобов, фасоли и сои. Применяется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зон горного земледелия. Может работать с междурядьем 45, 60, 70, 90, 60х120, 45х90см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Норма высева семян, шт. на пог.м: - заданная - фактическая Норма высева удобрений, кг/га: - заданная - фактическая Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % |  | 6 6,5 100,0 106,7 59,7 1,2 2,0 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1см в слое, % |  | 100 |
| Распределение растений в рядке: средний интервал между растениями, см стандартное отклонение, см коэффициент вариации, % |  | 15,3 9,4 61,4 |
| Густота насаждения, тыс.шт./га |  | 93,4 |
| Ширина основных междурядий, см |  | 70,0 |
| Количественная доля случаев, %, с отклонением от установочной ширины междурядий |  | 0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 3,78 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: регулировка глубины высева семян и минеральных удобрений |  | путем регулирования усилия натяжения пружины |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | Беларус 1523.2 (тяг.кл. 3) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из основных сборочных единиц: рамы, опорно-приводных колес с механизмом передач, посевных секций, вентилятора, маркеров, полуавтоматической сцепки, туковысевающей системы. В предоставленной комплектации транспортного устройства не предусмотрено. Установка норм высева семян и внесения минеральных удобрений осуществляется изменением передаточных отношений в приводе, а глубины высева - регулировочным винтом на каждой посевной секции. УПС-8-02 агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 и выше, имеющими трехточечное навесное устройство и вал отбора мощности с частотой вращения – 540мин-1.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении без маркеров, мм: |  |
| длина ширина высота | 1790 6180 1380 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,6 5,6 |
| Масса, кг | 1290 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,75 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Технологический процесс выполнялся устойчиво, коэффициент надёжности технологического процесса получен 1,0 , что соответствует требованиям ТУ У (не менее 0,97). Норма высева семян и удобрений соответствует установочной и требованиям норматива. |
| Производительность | Сеялка обслуживалась трактористом, он же осуществлял загрузку семян кукурузы из мешков по 25кг и удобрений вёдрами из мешков по 500кг вместе с рабочим. Работа осуществлялась со средней скоростью 6,75км/ч (по ТУ У 5,4-9,0км/ч) с рабочей шириной захвата 5,6м, поэтому производительность за 1ч основного времени составила 3,78га/ч, что соответствует требованиям ТУ У (3,024-5,04га/ч). Производительность за 1ч сменного времени снижена на 56,3% от основной. Из баланса смены видно, что значительные потери времени связаны, в основном, с ручной загрузкой семян и удобрений, а также на холостые переезды, которые составили 25,14% и 8,72% соответственно. В связи с этим получен коэффициент использования сменного времени (0,45) ниже, чем по ТУ У (0,65). За весь период испытаний технических отказов не отмечено, поэтому коэффициент использования эксплуатационного времени равен сменному. |
| Безопасность движения | Модель сеялки УПС-8-02 , приобретенная хозяйством, в соответствии с ТУУ, не комплектуется транспортным приспособлением. Опасны транспортные переезды из-за отсутствия обозначений габаритов сеялки по ширине в транспортном положении. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание не трудоемко и осуществлялось одним человеком. Трудоемкость проведения ежесменного ТО составляет 0,22 чел-ч, что не превышает норматив (не более 0,54ч – время проведения ТО). При проведении ТО использовался инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не требуется. «Руководство по эксплуатации» выполнено на русском языке и дает достаточное представление об устройстве и эксплуатации сеялки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02 вписывается в технологию возделывания кукурузы и по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В. Г. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-14-13 (6240352) - от 22 августа 2013г. |