Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-16-13 (6240402)

| культиватора навесного для высокостебельных культур КРН-5,6-04 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Червона зирка», Украина | - 25006 Украина, Кировоград, Медведева 1, |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6-04 |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, посеянных с междурядьем 70см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Доза внесения удобрений, кг/га: - установочная - фактическая |  | 150,0 153,5 |
| Глубина заделки удобрений, см |  | 6,2 |
| Глубина обработки, см: - стрельчатыми лапами - рыхлительными лапами |  | 8,5 10,8 |
| Уничтожение сорняков, % |  | 100,0 |
| Повреждение культурных растений, % |  | 0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 3,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: |  | механическая, путем изменения высоты опорных колес и рабочих органов относительно земли |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Беларус 82.1 (кл.1.4) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КРН-5,6-04 состоит из рамы, навесного устройства, транспортного приспособления, двух опорных (они же транспортные) колес, рабочих органов (плоскорежущих и стрельчатых лап, долотообразных рыхлителей, окучников, борон прополочных, игольчатых дисков) и подкормочного приспособления. Агрегатируется с пропашными тракторами класса 1,4-2.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора в рабочем/транспортном положении без транспортного устройства, мм: |  |
| длина ширина высота | 1670/7200 6450/2060 1340/1700 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,6 5,6 |
| Масса, кг | 1415 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Культиватор КРН-5,6-04 выполнял технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям РЭ и СТО АИСТ 4.6-2010. Доза внесения удобрений составила 153,5 кг/га при установочной 150,0 кг/га. Удобрения заделывались на глубину 6,2см (по РЭ - не более 16см), глубина обработки: стрельчатыми лапами – 8,5см, рыхлительными лапами – 10,8см; уничтожение сорняков в зоне обработки – 100%, повреждения культурных растений отсутствовали. |
| Производительность | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям «Руководства по эксплуатации» (РЭ) и СТО АИСТ 4.6-2010. Подкормка проводилась аммиачной селитрой. Культиватор агрегатировался с трактором Беларус 82.1 и обслуживался одним механизатором при выполнении основной работы и дополнительно участвовал один рабочий на загрузке удобрения. Средняя скорость агрегата составила 6,2км/ч, что соответствует РЭ (5–10 км/ч.). Полученная при этом производительность за 1 час основного времени составила 3,5га (по РЭ 2,8-5,6га/ч). Коэффициент использования сменного времени составил 0,62, что ниже норматива (не менее 0,8 по СТО АИСТ 4.6-2010). Достижение нормативного значения возможно при снижении затрат времени на: холостые переезды (увеличить транспортною скорость), подготовку и окончание работ (перевод из рабочего в транспортное и наоборот), заправка удобрениями. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 2,5кг/га (по данным СТО АИСТ 4.6-2010 1,8-2,8кг/га). |
| Безопасность движения | ## опасна транспортировка культиватора из – за отсутствия на транспортной снице страховочной цепи или троса; передних, задних и боковых световозвращателей; |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора не трудоемко и осуществляется одним человеком. Оперативная трудоемкость проведения ежесменного ТО равна 0,13 чел.-ч (норматив 0,17 чел-ч). Периодическое техническое обслуживание отсутствует. При проведении ТО использовался инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не применяется. Эксплуатационная документация на культиватор составлена в достаточном для правильной эксплуатации объеме, однако необходимо ввести записи по расшифровке наклеек по технике безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6-04 вписывается в технологию возделывания кукурузы в зоне деятельности МИС и по основным показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Культиватор КРН-5,6-04 может использоваться в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В. Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-16-13 (6240402) от 27 августа 2013г. |