Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-17-13 (5020372)

| - дисковой бороны - HORSCH Joker 8 RT |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «ХОРШ Русь» | Россия, Липецкая область, Чаплыгинский район, пос. Рощинский |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дисковая борона HORSCH Joker 8 RT |  |  |
| Назначение | - Дисковая борона предназначена для традиционной, минимальной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 7,35 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 10,1 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: св. 5 до 10 включ. -"- 10-"-25-"- -"- 25-"-50-"- св. 50 |  | 51,2 39,3 9,5 0 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 100 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребней), см |  | 1,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за час основного времени, га |  | 9,04 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: глубина обработки |  | опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | CASE IH MX 285 (179 кВт) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

- Борона состоит из прицепной рамы, к которой крепится решетчатая рама с тремя рядами рабочих органов. Агрегатирование орудия осуществляется через регулируемое тяговое дышло. Транспортировка обеспечивается на двух ходовых колесах, находящиеся в задней части основной рамы. Рабочими органами бороны являются батареи из сферически вырезанных дисков и прикатывающих катков (почвоуплотнителей), которые располагаются на центральной и боковых секциях рамы. Рабочая глубина обработки почвы поддерживается четырьмя опорными колесами, расположенными на основной раме. - Борона оборудована гидравлической системой для агрегатирования с тракторами мощностью двигателя от 175 кВт.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 6200 8270 1700 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 6290 2920 3980 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 7,53 7,35 |
| Глубина обработки, см: | до 15 |
| Масса, кг | 5600 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Во время проведения испытаний борона обеспечивала обработку почвы на глубину 10,1см. В процессе работы борона создавала выровненную поверхность со средней высотой гребней 1,1см. Пожнивные и растительные остатки заделывались на 100%. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют данным нормативной документации. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Борона Joker 8RT выполняет технологический процесс на режимах и с качеством, отвечающим данным эксплуатационной и нормативной документации. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий работы агрегата и возможности энергосредства. Рабочая скорость получена соответствующей нормативу СТО АИСТ 4.6-2010 и составила 12,3км/ч. При рабочей ширине захвата 7,35м, производительность за 1 час основного времени получена 9,04 га/ч или 1,2га на 1м ширины захвата (по СТО АИСТ 4.6-2010 - не менее 0,9га). Производительность за 1ч сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км и размере поля 60га и получена 7,14 га/ч. Коэффициент использования сменного времени получен – 0,79, что соответствует нормативу СТО АИСТ 4.6-2010 (не менее 0,75). Технологический процесс выполняется без нарушений, поэтому коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | В транспортном положении борона закрывает задние внешние световые приборы трактора. Орудие оборудовано собственными внешними световыми приборами: передними и задними габаритными огнями, задними указателями поворота, сигналами торможения Имеется знак ограничения максимальной транспортной скорости. На снице орудия не установлена страховочная цепь или трос |
| Техническое обслуживание | Машина удобна в техническом обслуживании. Техническое обслуживание бороны затруднений не вызывает. Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,2 чел.-ч. При ТО используется инструмент из комплекта агрегатируемого с ним трактора, специальный инструмент не применяется. Инструкция по эксплуатации выполнена как перевод импортной инструкции и поэтому не соответствует ГОСТ 27388-87. Для получения полной информации по правильной эксплуатации машины необходимо дополнить таблицой смазки с указанием количества точек смазки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| ##### Дисковая борона HORSCH Joker 8 RT соответствует всем основным требованиям НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. Борона качественно и надежно выполняет технологический процесс в соответствии с отечественными нормативами. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-17-13 (5020372) - от 27 августа 2013г. |