Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-18-13 (6240412)

| культиватора для междурядной обработки почвы КОН-2,8 А |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «Лида Техмаш» | 231330 Республика Беларусь г. Ивье, ул. Заводская 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор для междурядной обработки почвы КОН-2,8 А |  |  |
| Назначение | Культиватор для междурядной обработки почвы КОН-2,8А предназначен для нарезки борозд, довсходовой и первой послевсходовой обработки междурядий с боронованием, подкормкой и окучиванием картофеля, сплошной и предпосевной обработки почвы. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см Высота гребня, см Ширина гребня по верху, см Забивание и залипание рабочих органов |  | 10,0 16,7 9,6 не наблюдалось |
| Производительность за 1час, га/на 1 м ширины захвата - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | 1,7/0,81 1,4 1,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | глубина и ширина обработки почвы |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класс 1,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

В основной комплекции культиватор поставляется для междурядной обработки почвы и состоит из рамы, замка для навески на трактор, двух опорных колес, пяти секций с рабочими органами. Для выполнения других технологических операций согласно назначения, дополнительно комплектуется подкормочным приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений, сетчатой или ротационными боронками, а так же комплектом стрельчатых лап для сплошной обработки почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 2000 |
| - ширина | 3300 |
| - высота | 1150 |
| Ширина захвата, м | 2,8 |
| Глубина обработки, см | до 16 |
| Масса, кг | 445 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Культиватор КОН-2,8А выполнял технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям РЭ и СТО АИСТ 4.6-2010. Нарушений технологического процесса отмечено не было, в результате коэффициент надежности технологического процесса равен единице. |
| Производительность Удельный расход топлива, кг/га | 7,5 |
| Безопасность движения | В транспортном положении культиватор не закрывает внешнюю световую сигнализацию трактора. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание осуществляется одним человеком. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, спец. инструмент не требуется. Эксплуатационная документация на культиватор составлена в достаточном для правильной эксплуатации объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор для междурядной обработки почвы КОН-2,8А вписывается в технологию с/х производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-18-13(6240412) от 02 сентября 2013 года |