МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ №03-20-13 (6240812)

пресс-подборщика рулонного ROLLANT 350RC

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель – фирма «СLAАS», Франция | USINES «СLAАS», FRANCE S.A.S., BP 98830, F 51148 WOIPPY CEDEX |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный ROLLANT 350RС |  |  |
| Назначение | Пресс-подборщик рулонный ROLLANT 350RС предназначен для прессования сена, соломы и сенажа в рулоны с последующей обмоткой сеткой или шпагатом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | прессование в рулоны с обвязкой сеткой |
| Культура |  | сено сеяных злаковых трав |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери общие, % |  | 0,7 |
| Загрязнение сена почвой почвой, % |  | не наблюдалось |
| Подача, кг/с |  | 6.0 |
| Размеры рулона, см: |  |  |
| - высота |  | 120,0 |
| - диаметр |  | 125,0 |
| Масса рулона, кг |  | 300,0 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м3 |  | 204,1 |
| Вид вязального материала |  | сетка полиэтиленовая |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,5 |
| Невязь рулонов, % |  | 0 |
| Количественная доля разрушенных рулонов, % |  | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % |  | 0 |
| Производительность за 1час, т: |  |  |
| - основного времени |  | 13,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | агрегатируется при помощи прицепного устройства (сницы); |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте от поверхности земли |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования агрегата с трактором John Deer 7830, , ч |  | 0,13 |
| Агрегатирование |  | тракторы с двигателем мощностью не менее 70кВт (95л.с) |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Пресс-подборщик (рис. 1) состоит из следующих основных узлов и агрегатов: рамы на колёсном ходу; подбирающего механизма; уплотнителя; измельчителя; прессовальной камеры с вальцевым механизмом; вязального аппарата; привода и гидросистемы. Управление процессом прессования осуществляется и контролируется через пульт, установленный в кабине трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 4640/4640 |
| ширина | 2810/2810 |
| высота | 2300/2300 |
| Ширина захвата, м. | 2,1 |
| Масса, кг | 2850 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Пресс-подборщик рулонный ROLLANT 350RС в агрегате с трактором John Deer 7830, надёжно и качественно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими отечественным требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Размеры рулона соответствовали РЭ. Плотность прессования получена 204,1кг/м3 и отвечает нормативу (от 120 до 200кг/м3 по данным СТО АИСТ 1.14-2012). Расход вязального материала – 0,5кг/т, соответствует требованиям стандарта (не более 0,5кг/т). Качество вязки рулонов по ГОСТ 28287-89 составило 100%, то есть невязь отсутствовала, забиваний рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 1,19м/с (4,3км/ч) (по данным СТО АИСТ 1.14-2012 не более 3,3м/с (11,88км/ч)). Полученная в этих условиях производительность за 1 час основного времени при влажности сена 22% (от 17 до 30% по СТО АИСТ 1.14-2012) и линейной плотности валка 5кг/м составила 13,4т. Производительность за 1 час сменного времени составила 10,6т коэффициент сменного времени 0,79. Удельный расход топлива за нормативную смену составил 0,86кг/т |
| Безопасность движения | Пресс-подборщик в агрегате в агрегате с трактором John Deer 7830адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 2,81 2,30м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Пресс-подборщик оборудован собственными приборами световой сигнализации: габаритными огнями, сигналами торможения красного цвета, указателями поворота оранжевого цвета, расположенными в соответствии с требованиями ГОСТ 8769-75. Имеются устройства для механической фиксации пресс-подборщика, нижней части опоры сницы в транспортном положении. Данный образец собственными тормозами не оборудован. На снице отсутствует страховочная цепьРазрешенная транспортная скорость не превышает 40км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание пресс-подборщика осуществлялось одним человеком. При проведении ТО применялся инструмент из комплекта трактора и спецключ, приложенный к машине, которых достаточно для обслуживания. Трудоемкость ЕТО составила 0,13 чел.-ч. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что пресс-подборщик ROLLANT 350RС вписывается в технологию сельскохозяйственного производства региона и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС на заготовке кормов. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ №03-20-13 (6240812) от 09 сентября 2013 года |