Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-22-13 (5010092)

| Плуга навесного трехкорпусного ПЛН-3-35-У |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Семилукиагроснаб» | 396830, Воронежская обл., Семилукский район, п. Латная, ул. Комсомольская, 1 |
|  | Подробнее: http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=498354 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг трёхкорпусной навесной ПЛН-3-35У |  |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см Заделка растительных и пожнивных остатков, % Гребнистость поверхности почвы, см Забивание залипание рабочих органов |  | 20 100 1,4 Не наблюдалось |
| Производительность за 1 час га/га на 1 м.ширины захвата - основного времени - сменного времени |  | 1,0/0,87 0,79 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический0,03 чел.-ч |
| - настройка рабочих органов |  | глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового класса 1,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,09 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

Описание конструкции машины

Плуг трёхкорпусной навесной ПЛН-3-35У состоит из: рамы с трёх точечной навеской, к раме крепятся 3 стойки с рабочими органами: отвалом, лемехом и полевой доской, также имеется 3предплужника устанавливаемые впереди рабочих органов. Глубину обработки почвы регулируют опорным колесом при помощи винта.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в положении хранения, мм |  |
| - длина | 2500 |
| - ширина | 1400 |
| - высота | 1200 |
| Ширина захвата, м/м на корпус | 1,1/0,37 |
| Глубина обработки, см | До 30 |
| Масса, кг | 480 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,7 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Глубина пахоты выдерживает установочную-20см Высота гребней получена-1,4см Пожнивные и растительные остатки заделываются полностью Плуг надёжно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 |
| Производительность | Удельный расход топлива за сменное время-11,4кг/га Рабочая скорость движения-8,7км/ч Коэффициент использования сменного времени-0,79 |
| Безопасность движения | Плуг не закрывает задних приборов световой сигнализации трактора. Транспортная скорость движения-до 25км/ч |
| Техническое обслуживание | Проведение технического обслуживания затруднений не вызывает и осуществляется одним механизатором. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, которого достаточно. Трудоёмкость ЕТО составляет-0,09 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что плуг надёжно и качественно выполняет технологический процесс и отвечает основным требованиям с/х производства. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Юрий Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-22-13(5010092) от 23 сентября 2013 года |