Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-23-13 (6240372)

| импортного образца бороны сетчатой «Штригель» с бункером «Air» |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «Hatzenbichler» | Австрия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона сетчатая «Штригель» с бункером «Air» |  |  |
| Назначение | Борона сетчатая «Штригель» предназначена для боронования почвы непосредственно перед посевом, для борьбы с прорастающими сорняками. Применяется при возделывании с/х культур для полноты насаждения и аэрации почвы, при возделывании зерновых культур для вычесывания репейных сорняков. При оснащении сетчатой бороны высевающим пневматическим аппаратом с бункером «Air» применяется для прямого посева мелкосеменных культур, в том числе по мерзлоталому грунту, а также для внесения удобрений. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 12,0 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 3,5 |
| Норма высева семян, кг/га: - фактическая |  | 6,1 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±см, % |  | 85 |
| Число всходов, шт./м2 |  | 139,5 |
| Глубина заделки семян: - средняя, см - стандартное отклонение, ±мм - коэффициент вариации, % |  | 1,1 3,0 27,2 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребней), см |  | 2,5 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | отмечается забивание рабочих органов пожнивными остатками |
| Производительность за час основного времени, га |  | 13,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: глубина обработки |  | регулировкой опорных колес и центральным переводным рычагом секции |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Беларус 82.1 (кл.т. 1,4) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |

Описание конструкции машины

- Борона состоит из прицепной рамы на 2 опорных и 2 ходовых колесах, к которой крепятся с помощью цепей рабочие секции (8шт) с пружинными зубьями. Транспортировка обеспечивается на двух ходовых колесах, находящиеся в передней части основной рамы. Рабочая глубина обработки почвы поддерживается 2 опорными колесами, расположенными на основной раме и центральным переводным рычагом, установленным на каждой секции. - Сетчатая борона оснащена стационарным высевающим пневматическим аппаратом с бункером «Air». Высевающие катушки имеют отдельные секции, каждая из которых соединена с индивидуальным выводом и распылителем. Привод вентилятора пневмосистемы бункера приводится в действие от ВОМ или гидромотором, установленным на бункере от гидросистемы трактора. Настройка и управление высевом осуществляется через споровое колесо (датчик) и бортовой компьютер. - Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и выше.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 2570 12040 2295 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 2650 3070 3610 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 12,0 12,0 |
| Глубина обработки, см: | до 4 |
| Масса, кг | 1400 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Во время проведения испытаний борона обеспечивала качество выполнения технологического процесса по глубине обработки почвы (по НД не более 4см), фактической норме высева (по НД от 2 до 30кг/га) и заделке семян в почву (по НД не менее 80%) в соответствии с отечественными нормативными документами. |
| Производительность | Борона в агрегате с трактором Беларус 82.1 работала на высоких скоростях - 11,04км/ч (до 12км/ч по нормативу) с системой навигации, без перекрытия, поэтому рабочая ширина захвата равнялась конструкционной и составляла 12,0м. Производительность за 1 час основного времени получена 13,25га или 1,1га на 1м ширины захвата, что соответствует предъявленным требованиям (не менее 1,0га на 1м ширины захвата). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км, размере поля 60га. Коэффициент использования сменного времени получен незначительно меньше норматива - 0,72 (0,75 по данным СТО АИСТ 5.6-2010). В основном на снижение коэффициента повлияли: время на технологическое обслуживание (загрузку семян рапса в бункер выполнял один человек вручную) - 3,43% и время на устранение забиваний растительными остатками - 3,86%. Коэффициент надежности технологического процесса получен 0,95, из-за затрат времени на очистку рабочих органов от пожнивных остатков длиной более 25см, не заделанных при минимальной подготовке почвы под посев (дискование). Технические отказы за период испытаний отсутствовали, в связи с этим производительность за 1 час эксплуатационного времени равна сменной, коэффициенты сменного и эксплуатационного времени равны. |
| Безопасность движения | Опасны транспортные переезды агрегата из–за отсутствия на орудии световозвращателей или других средств обозначения габарита орудия по ширине и собственных приборов световой сигнализации; для оператора ограничен обзор задней рабочей зоны через заднее стекло находящимся на орудии бункером для семян |
| Техническое обслуживание | Машина удобна в техническом обслуживании. Техническое обслуживание бороны затруднений не вызывает. Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,08 чел.-ч. При ТО используется инструмент из комплекта агрегатируемого с ним трактора, специальный инструмент не применяется. Руководство по эксплуатации выполнена как перевод импортной инструкции и поэтому не соответствует ГОСТ 27388-87. Для получения полной информации по правильной эксплуатации машины необходимо дополнить показателями технической характеристики, а также информацией по техническому обслуживанию и таблицей смазки с указанием точек смазки (количество и место нахождения). |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями импортного образца бороны сетчатой «Штригель» с бункером «Air» установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения и надежности соответствует отечественным требованиям, в связи с чем может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС после устранения отмеченных недостатков по безопасности (ограниченная обзорность, превышение высоты заправки семян в бункер и отсутствие собственных внешних световых приборов). |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-23-13 (6240372) - от 03 октября 2013 года |