Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-27-13 (6240442)

| импортного образца сеялки пневматической универсальной СПУ-6МВ «Берестье» |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Брестский электромеханический завод» | Республика Беларусь |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6МВ «Берестье» |  |  |
| Назначение | Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6МВ «Берестье» предназначена для рядового посева зерновых (пшеница, рожь, ячмень и др.), бобовых (горох, люпин и др.), крестоцветных (рапс, редька и др.) и трав (клевер, тимофеевка и др.) с базовым междурядьем 125мм и узкорядным 62,5 мм. Сеялка предназначена для работ на любых видах почв с уклоном поверхности поля не более 8° по ранее приготовленному фону. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: фактическая Глубина заделки семян: средняя глубина, мм стандартное отклонение, мм коэффициент вариации, % |  | 205,1 20,4 0,9 4,4 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1см в слое, % |  | 100 |
| Число всходов, шт./м2 |  | 492 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 6,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: регулировка давления сошников на почву регулировка нормы высева |  | пружиной при помощи ручного винтового привода при помощи заслонки, подвижной шестерни и запорной ручки на высевающем аппарате |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Беларус 1523.2 (тяг. кл. 3) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |

Описание конструкции машины

СПУ – 6 МВ «Берестье» представляет собой навесную машину, состоящую из основных узлов, механизмов и систем: рамы, вентилятора, двух бункеров с дозаторами и двумя распределителями семян, навески, сошников, маркеров, опорно – ходовых колес, одно из которых приводное, гидро и электро систем. Агрегатируется с тракторами класса 2 и выше мощностью более 75 кВт.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении (без вылета маркеров) : длина ширина высота по маркеру | 2150 5980 2950 |
| - в транспортном положении (без вылета маркеров): длина ширина высота | 7255 2610 2300 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 6,0 6,0 |
| Масса, кг | 1518 |
| Рабочая скорость, км/ч | 14,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали заданным и отвечали данным РЭ и СТО АИСТ 5.6-2010, так при установочной норме высева семян 200 кг/га, фактическая получена 205,1 кг/га. Средняя глубина заделки семян составила 20,4мм, при установочной - 20,0 мм. |
| Производительность | Рабочая скорость выбиралась исходя из возможности качественного выполнения технологического процесса сеялкой и составила 14,4км/ч, что несколько превышает указанную в РЭ (5 – 12 км/ч). Сеялка работала с маркерами, ширина захвата составила 6м, при этом производительность за 1 час основного времени получена 8,64га (по РЭ 4,8-6 га/час). Загрузку семян выполняли три человека вручную, поэтому коэффициент технологического обслуживания получен – 0,79 (норматив отсутствует). Коэффициент использования сменного времени составил 0,55 (0,75 по данным СТО АИСТ 5.6-2010). На снижение коэффициента, в основном, повлияли затраты времени на: технологическое обслуживание (загрузка семян вручную), подготовку и окончание работ ( перевод из рабочего в транспортное положение и наоборот) и транспортные переезды. Для достижения нормативного значения по данному коэффициенту необходимо улучшить организацию труда и увеличить транспортную скорость. Технические отказы значительного влияния на снижение коэффициента использования эксплуатационного времени не оказали, который получен - 0,54. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении соответствуют ГОСТ Р 53489-2009. Имеется знак ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сеялки затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком, инструмент для ТО используется из комплекта трактора, которого достаточно. Трудоемкость проведения ежесменного ТО составляет 0,18 чел-ч (норматив отсутствует). Эксплуатационная документация содержит достаточный объем информации для правильной эксплуатации машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что машина вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения и безопасности соответствует отечественным требованиям. Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6МВ «Берестье» используется в сельхозпроизводстве зоны МИС. Предприятию-изготовителю следует повысить надежность машины. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-27-13 (6240442) - от 08 октября 2013г. |