МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ № 03-28-13 (6240822)

ворошителя навесного роторного KW 7.82

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| фирма «KRONE», Германия | Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, D-48480 SCHPELLE, Str.10 Heinrich Krone |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ворошитель навесной роторный KW 7.82 |  |  |
| Назначение | Ворошитель навесной роторный KW 7.82 предназначен для разбрасывания валков и ворошения прокосов сеяных и естественных трав |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | ворошение травы в прокосах |
| Культура |  | сеянные злаковые травы |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - коэффициент вспушенности сена после прохода машины |  | 0,34 |
| Динамика сушки |  |  |
| - продолжительность, ч |  | 26,0 |
| - скорость влагоотдачи, %/ч |  | 1,5 |
| - Загрязнение сена почвой, % |  | 0 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - основного времени |  | 7,85 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навешивается на трактор при помощи трехточечной навески |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте от поверхности земли |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования с трактором Беларус 82.1 чел/ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | тракторы с мощностью двигателя не менее 48кВт |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Ворошитель (рис.1) состоит из следующих основных узлов и оборудования: шарнирно сочлененной рамы; шести рабочих роторов, опирающихся на опорные колёса; на каждом роторе установлено 7 граблин с пружинными двойными пальцами; привода и гидросистемы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 2200/2200 |
| ширина | 8200/3000 |
| высота | 1800/3650 |
| Ширина захвата, м. |  |
| - конструкционная | 8,0 |
| - рабочая | 7,8 |
| Масса, кг | 980* |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Ворошитель навесной роторный KW 7.82 выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими отечественным нормативным требованиям и вписывается в технологию заготовки сена. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость получена равной нормативной и составила 2,8м/с (10км/ч). При рабочей ширине захвата – 7,8м производительность за 1 час основного времени составила 7,85га. Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 0,5км, размере поля 24га и составляет 75,86% от основной. Удельный расход топлива за нормативную смену составил1,22 кг/га |
| Безопасность движения | Ворошитель в агрегате с трактором МТЗ-82.1 адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 3,0 3,65м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1.А также оборудован устройством для фиксации в транспортном положении и не закрывает внешние световые приборы трактора. Оборудования собственными приборами не требуется. Разрешенная тратранспортная скорость не превышает 40 км/ч |
| Техническое обслуживание | Проведение технического обслуживания (ТО) вызывало затруднения из-за непредоставления с данным образцом «Руководство по эксплуатации» (РЭ), и выполнялось трактористом по аналогии с однотиппными машинами, инструментом из комплекта трактора которого достаточно. Трудоёмкость ЕТО составила 0,12 чел.-ч. содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что ворошитель навесной роторный KW 7.82 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС на заготовке кормов. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | - ПРОТОКОЛ № 03-28-13 (6240822) от 11 октября 2013г |