МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ  № 03-29-13 (6240802)

пресс-подборщика рулонного RОUND PACK 1250 Мulti Cut

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| фирма «KRONE», Германия | Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, D-48480 SCHPELLE, Str.10 Heinrich Krone |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 Multi Cut |  |  |
| Назначение | Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 Multi Cut предназначен для прессования сена, соломы и сенажа в рулоны с последующей обмоткой в сетку или шпагатом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | прессование в рулоны с обвязкой сеткой |
| Культура |  | прессование в рулоны с обвязкой сеткой |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери общие, % |  | 0,1 |
| Загрязнение сена почвой почвой, % |  | не наблюдалось |
| Подача, кг/с |  | 6.2 |
| Размеры рулона, см: |  |  |
| - высота |  | 120,0 |
| - диаметр |  | 125,0 |
| Масса рулона, кг |  | 250,0 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м3 |  | 170,1 |
| Вид вязального материала |  | сетка полиэтиленовая |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,5 |
| Невязь рулонов, % |  | 0 |
| Количественная доля разрушенных рулонов, % |  | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % |  | 0 |
| Производительность за 1час, т: |  |  |
| - основного времени |  | 15,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | агрегатируется при помощи прицепного устройства (сницы); |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте от поверхности земли |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования с трактором Беларус-892, ч |  | 0,11 |
| Агрегатирование |  | тракторы с мощностью двигателя не менее 36 кВт |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Пресс-подборщик состоит из следующих основных узлов и агрегатов: рамы на колёсном ходу; прицепного устройства (сницы); подбирающего механизма; отбойного щитка; прижимного вала; прессовальной камеры; вязального аппарата; привода и гидросистемы. Комплектация машины режущим аппаратом Multi Cut позволяет улучшить распределение массы по рулону и увеличить плотность прессования. Управление процессом прессования осуществляется и контролируется через пульт, установленный в кабине трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 4180/4180 |
| ширина | 2520/2520 |
| высота | 2120/2120 |
| Ширина захвата, м. |  |
| - конструкционная | 1,95 |
| - рабочая | 1,95 |
| Масса, кг | 2290 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 Multi Cut в агрегате с трактором Беларус-892 надёжно и качественно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими отечественным требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Размеры рулона соответствовали «Инструкции по эксплуатации» (ИЭ). Плотность прессования получена 170,1кг/м3 и отвечает нормативу (от 120 до 200кг/м3 по данным СТО АИСТ 1.14-2012). Расход вязального материала – 0,5кг/т, соответствует требованиям стандарта (не более 0,5кг/т). Качество вязки рулонов по ГОСТ 28287-89 получено 100%, то есть невязь отсутствовала. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 1,0 м/с (3,6км/ч) (по данным СТО АИСТ 1.14-2012 не более 3,3м/с (11,9км/ч)). Полученная в этих условиях производительность за 1 час основного времени получена 15,5т. Производительность за 1 час сменного времени составил 12,2т коэффициент сменного времени 0,74. Удельный расход топлива за нормативную смену составил0,91кг/т |
| Безопасность движения | Пресс-подборщик в агрегате в агрегате с трактором Беларус-892 адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 2,56 2,15м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Пресс-подборщик оборудован собственными приборами световой сигнализации: габаритными огнями, сигналами торможения красного цвета, указателями поворота оранжевого цвета, расположенными в соответствии с требованиями ГОСТ 8769-75 Имеются устройства для механической фиксации пресс-подборщика, нижней части опоры сницы в транспортном положении. Фирмой изготовителем предусматривается оборудование машины рабочими тормозами с гидравлическим приводом и стояночным тормозом по заказу покупателя. Разрешенная транспортная скорость не превышает 40км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание подборщика кормоуборочного ПФ-305 осуществлялось одним комбайнером инструментом из комплекта комбайна. Отмечено, что при смазке роликов граблин увеличивается время из-за подведения каждой граблины к отверстию для смазки, трудоемкость ЕТО составила 0,22 чел.-ч. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. Но его необходимо: - дополнить схемой с указанием применяемых подшипников качения и мест их установки; - расширить раздел 2.1 описание устройства и работы подборщика. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что подборщик ПФ-305 при качественном и надежном выполнении технологического процесса не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям технической надежности и безопасности. Серийный выпуск без разработки и внедрения корректирующих мероприятий нецелесообразен |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-67-13 (5130262) от 04 декабря 2013г. |