Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№03-32-13 (1100012)

| Навесного овощеуборочного транспортера НОУТ-6.0 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «Компания АГРОС» | 150030 г. Ярославль, Старая Костромская ул., д. 1а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Навесной овощеуборочный транспортер НОУТ- 6.0 |  |  |
| Назначение | Предназначен для бережной уборки овощных и бахчевых культур, капусты всех видов, огурцов, помидор, перца, салатов, арбузов, дынь и других с погрузкой в рядом идущее транспортное средство. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата Потери стандартных кочанов, % Качество кочанов, % - стандартные в т.ч. слабо поврежденные - нестандартные по виду: - больные, уродливые, треснувшие - сильно поврежденные |  | 5.4 0.9 98.4 3.5 1.6 1.6 0 |
| Производительность,га/ч |  | 0.22 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | на тягово-сцепное устройство трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлический (регулятором потока) |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | с тракторами тягового класса 1,4 |
| Потребляемая мощность |  | 0,7 кВт при скорости движения трактора 0,4 км/ч и скорости движения полотна 0,5 м/с |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,29чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Навесной овощеуборочный транспортер НОУТ-6.0 состоит из несущей рамы на которой располагаются три секции наклонной части транспортера и две секции его горизонтальной части Привод осуществляется гидромотором МР-160 с приводным барабаном, а подъем с помощью двух гидроцилиндров. На несущей части транспортера с обеих сторон расположены треугольники автосцепки, что дает возможность убирать урожай в транспортное средство, как с левой, так и с правой стороны. У транспортера имеется по одному входу и выходу для подключения к наружной гидравлической системы трактора. Управление работой транспортера осуществляется рычагом трехсекционного гидравлического распределителя. Изменение движения ленты осуществляется регулятором потока жидкости. Для исключения движения ленты в обратном направлении, на выходном гидрорукаве установлен обратный клапан.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 960х10130-10830х1500-3790 |
| - в транспортном положении | 690х2200х3200 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 550 |
| Масса, кг | 367 |
| Пределы регулировки рабочих органов по высоте, м | 1,45-3,59 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,3-0,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания навесного овощеуборчного транспортера НОУТ-6.0 проведена на погрузке капусты транспортером в рядом идущее транспортное средство при одновременной срезке кочанов вручную с шириной междурядья 75,0 см (по ТЗ 70,140) и шириной захвата 5,4 м, (по ТЗ 5-6 м). Влажность почвы составляла до 21,5% и твердость до 2,4МПа с засоренностью участка сорняком до 55 шт./м2 и высотой до 66,3 см. На срезке кочанов было задействовано 7 резчиков и 2 приемщика капусты в транспортное средство. Режим работы выбирался из возможности работы резчиков. Средняя рабочая скорость трактора - 0,4 км/ч (по ТЗ 0,3-0,6 км/ч), а скорость ленты транспортера выбрана оптимальной для исключения повреждения капусты 0,5 м/с. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена 0,22га (по ТЗ от 0,18 до 0,36).Удельный расход топлива за сменное время получен 9,8 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Данные получены на поле с ровном рельефе и выровненном микрорельефе. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82 и транспортераНОУТ-6,0 приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 20 км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Продолжительность технического обслуживания: - ежесменного - 0,29 чел.-ч; - периодического – не предусмотрено - сезонного (постановка на хранение и снятия с хранения) – 1,07 чел.-ч «Инструкция по эксплуатации» составлена не в полном объеме для правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец навесного овощеуборчного транспортера НОУТ-6,0 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендован к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-32-13(1100012) от 18 сентября 2013 года |