Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-33-13 (5130252)

| граблей колесно-пальцевых Н90-V12 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614065 г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые Н90-V12 |  |  |
| Назначение | Грабли колесно-пальцевые Н90-V12 предназначены для сгребания разбрасывания и оборачивания подвяленной травы. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Характеристика валка - ширина, м - высота, см - расстояние между валками, см Общие потери, % |  | 1,38 29,0 613 0,7 |
| Производительность за 1 час, га - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | 11,0 8,5 8,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | серьга |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механическая установка рабочих колес на сгребание или ворошение |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,04 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класс 0,9-1,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительное |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Грабли колесно-пальцевые Н90-V12 состоят из: сцепки (сница), несущей рамы с осями колес, правого и левого крыльев с рабочими колесами, которые переводятся в рабочее или транспортное положение при помощи гидроцилиндра.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| в рабочем положении |  |
| - длина | 6570 |
| - ширина | 7950 |
| - высота | 1400 |
| в транспортном положении |  |
| - длина | 6220 |
| - ширина | 3000 |
| - высота | 3400 |
| Ширина захвата, м | 7,8 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Масса, кг | 730 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Ширина колеи опорных колес, мм | 1560 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Грабли колесно-пальцевые Н90-V12 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно и качественно выполняют технологический процесс с показателями, удовлетворяющими данным ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012 и вписываются в технологический процесс заготовки кормов. |
| Производительность Удельный расход топлива, кг/га Рабочая скорость, км/ч Коэффициент использования сменного времени | 1,24 14,6 0,77 |
| Безопасность движения | В транспортном положении грабли не закрывают внешнюю световую сигнализацию трактора. Опасна транспортировка граблей трактором из-за отсутствия: страховочной цепи на снице. Габариты граблей по ширине в транспортном положении не обозначены. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание граблей не вызывает затруднений и заключается в проведении операций по визуальному осмотру, очистке граблей от травы (сена). Проведение операций по смазке осуществляется при периодическом техническом обслуживании, поэтому трудоемкость ЕТО получена 0,05чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые Н90-V12 соответствуют всем основным требованиям ТУ и НД, надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, удовлетворяющими требования ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-33-13(5130252) от 18 октября 2013 года |