Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-35-13 (6240842)

| импортного образца косилки дисковой навесной трехбрусной Easy Cut 9140 CV |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «KRONE» | Германия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка дисковая навесная трехбрусная Easy Cut 9140 CV |  |  |
| Назначение | Косилка дисковая навесная трехбрусная Easy Cut 9140 CV предназначена для скашивания травяных культур с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в валок (одинарный, сдвоенный, строенный). |  |
| Качество работы: |  |  |
| Полнота плющения, % в том числе: - растения, плющенные полностью - растения, плющенные на 50% длины стебля - неплющеные растения |  | 66,9 24,4 8,7 |
| Ширина прокоса за режущим брусом, м |  | 1,78 |
| Высота прокоса за режущим брусом, см |  | 18,0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 10,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза по степени плющения |  | гидравлически регулировкой рифленых щитков |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,67 |
| Агрегатирование |  | John Deere 7830 (169 кВт) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из одного переднего и двух задних режущих аппаратов. Каждый режущий аппарат имеет вспушиватель с V-образными билами. - Регулирование высоты среза осуществляется гидравлически, а степень плющения путем бесступенчатой регулировки рифленых щитков. Косилка работает с тракторами мощностью не менее 147 кВт и имеющими переднее и заднее навесное устройство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |
| - фронтальная: длина ширина высота - задняя: длина ширина высота | 1778 3665 1310 2200 9300 1930 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором John Deere 7830, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота - в транспортном положении: длина ширина высота | 9750 9300 3540 (по трактору) 9600 3030 (по фронтальной дисковой косилке) 3850 (по задней двусторонней косилке) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 8,7 8,55 |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, см | до 15 |
| Масса, кг | 3580 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Урожайность скашиваемой травы составила 17,1т/га (от 2 до 50т/га по НД) при влажности 74,9% (не более 85% по СТО АИСТ 1.14-2012). Во время оценки фактическая высота среза получена 7,5см, при установочной – 7,0см (по НД 1.14-2012 – 3-9см). Общие потери получены за счет превышения высоты среза и обивания при плющении и составили 1,2% (по данным НД не более 1,5%), полнота плющения – 91,3% (по СТО АИСТ 1.14-2012 не менее 90%). Технологический процесс косилкой выполнялся устойчиво, режущие аппараты при работе не забивались травой. Скошенная масса почвой не загрязнялась. |
| Производительность | При средней рабочей скорости агрегата 12,3км/ч и фактической рабочей ширине захвата 8,55м производительность за 1час основного времени составила 10,52га (по ИЭ – 9-10га/ч). Расчет показателей выполнялся исходя из среднего нормативного участка площадью 60га с длиной гона 1,0км. Из-за больших габаритов агрегата, в структуре нормативной смены затраты на повороты занимают 7,43%. Нормируемые затраты на отдых обслуживающего персонала составили 8,14%, а на холостые переезды − 5,72%. Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени получены удовлетворительными и составили соответственно 0,691 и 0,687. Технологический процесс косилкой выполнялся устойчиво, режущие аппараты при работе не забивались травой. Коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Габариты косилки по ширине сзади обозначены щитками размером 422422 мм с чередующимися наклонными красными и белыми полосами. В транспортном положении косилка закрывает задние внешние световые приборы трактора John Deere 7830. Косилка оборудована собственными внешними световыми приборами, дублирующими приборы трактора: указателями поворота, габарита, сигналами торможения и задними боковыми световозвращателями. Передняя косилка в транспортном положении не закрывает передних приборов световой сигнализации трактора, поэтому оборудования собственными приборами не требуется |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание косилки осуществлялось одним механизатором и затруднений не вызывало, но оно трудоёмко из-за наличия большого количества точек смазки (25 шт.). Специального инструмента, приложенного к машине, и имеющегося в тракторе, с которым агрегатировалась косилка, достаточно. Трудоёмкость проведения ЕТО составила 0,18 чел.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины, однако требует корректировки: в разделах 5.16 и 5.17 периодичность смазки при ЕТО карданного вала 8 часов, а машины 10 часов – (необходимо привести к единому знаменателю). |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями импортного образца косилки дисковой навесной трехбрусной Easy Cut 9140 CV установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и в основном соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-38-13 (6240842) - от 22 октября 2013г. |