Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-36-13 (6240502)

| импортного образца комплекса косилок «Giga CUT» KDD 861ST с косилкой фронтальной KDF 300S |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «SaMASZ» | Польша |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплекс косилок «Giga CUT» KDD 861ST с косилкой фронтальной KDF 300S |  |  |
| Назначение | Комплекс косилок «Giga CUT» предназначен для скашивания травяных культур с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в прокос. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Полнота плющения, % в том числе: - растения, плющенные полностью - растения, плющенные на 50% длины стебля - неплющеные растения |  | 97,2 92,5 4,7 2,8 |
| Ширина прокоса за режущим брусом, м |  | 1,73 |
| Высота прокоса за режущим брусом, см |  | 12,0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 6,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза по ширине валка по степени плющения |  | центральной тягой валкообразователями заслонкой и пружиной |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,65 |
| Агрегатирование |  | DEUTZ FAHR «Agrotron 165,7» (180л.с) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,45 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

- В состав входят две косилки: задняя двусторонняя дисковая КDD 861ST с транспортерами и центральным передним навесом KDF 300S. Каждый режущий аппарат имеет бильный и плющильный аппарат. - Регулирование высоты среза осуществляется центральной тягой, степень плющения путем регулировки заслонки вспушивателя и регулировки давления вальцов натяжением пружины. Ширина валка регулируется путем замены места крепления дисков без барабана дисками с барабанами и также валкообразователями. - Комплекс работает с трактором мощностью двигателя 200л.с., имеющим переднее и заднее навесные устройства.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия в состоянии хранения, мм: |  |
| - KDD-861ST: длина ширина высота - KDF-300 S: длина ширина высота | 2800 9050 1460 2000 2960 1350 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором DEUTZ FAHR «Agrotron 165,7», мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота - в транспортном положении: длина ширина высота | 9100 9050 3000 (по трактору) 9540 2960 3850 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 8,6 8,23 |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, см | 4-8 |
| Масса, кг | 4951 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Урожайность скашиваемой травы составляла 18,2т/га (от 2 до 50т/га по данным НД), при влажности 76,6% (до 85% по данным СТО АИСТ 1.14-2012) Показатели качества соответствовали требованиям «Руководства по эксплуатации» и СТО АИСТ 1.14-2012, при установочной высоте среза 5,0см, фактическая получена 5,7см (по данным РЭ 5-8см). Общие потери составили 1,0% (не более 1,5% по СТО АИСТ 1.14-2012). Полнота плющения – 97,2% (по данным НД не менее 90%). |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 8,0км/ч (2,2м/с) (от 0,8 до 4,2м/с по данным СТО АИСТ 1.14-2012). При рабочей ширине захвата 8,23м производительность за 1 час основного времени получена 6,6га (до 10га/ч по РЭ). Испытываемая косилка достаточно маневренна на поворотах, коэффициент рабочих ходов получен 0,96 (при средней длине гона 1,0км). Технологическое обслуживание косилки заключалось в регулировках режима, в балансе времени смены составляет 0,14%, поэтому коэффициент технологического обслуживания составил 0,997. Производительность за 1 час сменного времени составляет 74,72% от основной. За период испытаний технических отказов не отмечено, поэтому коэффициент использования эксплуатационного времени равен сменному и составляет 0,75. Нарушений технологического процесса не было, коэффициент надежности технологического процесса равен единице. |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов комплекс косилок оборудован устройствами: обозначающими габариты машины по ширине, собственными внешними световыми приборами, устройствами фиксации режущих аппаратов в транспортном положении; габариты агрегата в транспортном положении не превышают допустимых значений. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание косилки осуществлялось одним механизатором и затруднений не вызывает. Специального инструмента, приложенного к машине, и имеющегося в тракторе, с которым агрегатировалась косилка, достаточно. Трудоёмкость проведения ЕТО составила 0,45 чел.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями импортного образца комплекса косилок «Giga CUT» установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует отечественным требованиям, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-36-13 (6240502) - от 21 октября 2013г. |