МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03-37-13 (6240982)

Ротационной косилки SCHULTE FX 520

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| фирма «SCHULTE», Канада | SCHULTE, INDUSTRIES LIMITED (LTD), ENGLEFELD, SASKATCHEWAN, CANADA |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ротационной косилки SCHULTE FX 520 |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная SCHULTE FX 520 (далее косилка) предназначена для скашивания травяных культур (однолетние и многолетние, сеяные и естественные травы); пожнивных остатков (стебли кукурузы, подсолнечника, хлопка), стерни зерновых культур и донника с последующим измельчением и распределением скошенной массы на ширину прокоса для использования в качестве зелёного удобрения, кустарников диаметром до 51мм, а также ухода за пастбищами и застарелыми сенокосами. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | кошение |
| Культура |  | естественные злаковые травы + древесно-кустарниковая поросль |
| Чистота среза, % |  | 100 |
| Качество измельчения древесно-кустарниковой растительности, %, |  |  |
| размеры фракций, мм: |  |  |
| 0-50 |  | 2,3 |
| 50-90 |  | 2,6 |
| 90-120 |  | 1,1 |
| 120-150 |  | 17,0 |
| 150-200 |  | 11,6 |
| 200-300 |  | 5,5 |
| 300-400 |  | 6,8 |
| 400-500 |  | 13,4 |
| 500-600 |  | 39,7 |
| св. 600 |  | 0 |
| Производительность за 1ч основного времени, га/ч |  | 3,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | агрегатируется при помощи прицепного устройства сницы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования с трактором JOHN DEERE 7830 чел/ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | трактора с мощностью двигателя не менее 100 л.с. |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка состоит из следующих основных узлов и агрегатов: куполообразного остова с двумя складывающимися крыльями на колёсном ходу; 5 роторов с ножами, прицепного устройства (сницы), привода и гидросистемы

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 6170/6170 |
| ширина | 6270/2310 |
| высота | 1270/2970 |
| Ширина захвата, м. |  |
| - конструкционная | 6,1 |
| - рабочая | 6,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, мм | 50-310 |
| Масса, кг | 1445 (по данным завода- изготовителя |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Косилка устойчиво, надежно, качественно выполняет технологический процесс на кошении естественных злаковых трав с древесно-кустарниковой порослью. При установочной 30см (по данным РЭ 5,1-30,5см), средняя высота среза получена 29,7см. При кошении древесно-кустарниковой растительности измельченные фракции находятся в пределах до 600мм. Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 6,0км/ч (3-8км/ч по данным РЭ). При рабочей ширине захвата 6,0м ( 6,1м конструкционная), производительность за 1 час сменного времени получена 2,9га. Удельный расход топлива за сменное время составил 7,2 кг./га |
| Безопасность движения | Косилка адаптирована к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 2,35; 2,92 м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1.А также оборудована устройством для фиксации в транспортном положении и не закрывает внешние световые приборы трактора. Оборудования собственными приборами не требуется Масса косилки (1445кг по данным предприятия-изготовителя) не превышает 50% от массы тракторов, с которыми она агрегатируется. Оборудование косилки рабочими и стояночными тормозами не требуется.Имеется страховочная цепь. Разрешенная тратранспортная скорость не превышает 40 км/ч |
| Техническое обслуживание | Проведение технического обслуживания (ТО) косилки не вызывало затруднений и выполнялось трактористом инструментом из комплекта трактора и с использованием спец.ключа, которых достаточно. Трудоёмкость ЕТО составила 0,17 чел.-ч. «Руководство по эксплуатации» (РЭ), содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что косилка ротационная SCHULTE FX 520 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения, соответствует эксплуатационной документации и отечественным нормативным требованиям на выполнение культур-технических работ. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-37-13 (6240982) от 21 октября 2013 года |