Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-38-13 (6240842)

| импортного образца косилки дисковой Easy Cut 280 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «KRONE» | Германия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка дисковая Easy Cut 280 |  |  |
| Назначение | Косилка дисковая Easy Cut 280 предназначена для скашивания стебельчатых культур. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая ширина захвата: среднее арифметическое значение, м стандартное отклонение, см коэффициент вариации, % Высота среза: установочная, см фактическая, см стандартное отклонение, см коэффициент вариации, % Потери общие: т/га % к урожаю в том числе: Не срезанными растениями, % от повышенного среза, % |  | 2,58 ±0,03 1,2 6,0 6,1 ±1,1 18,0 0,1 0,8 0 0,8 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 3,12 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза |  | верхней тягой |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | Беларус 892.2; (65) кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка имеет режущий брус с шестью дисками, на каждом из которых установлено по 2 ножа. Регулировка высоты среза происходит путем регулирования верхней тяги. Агрегатируется с тракторами мощностью не менее 40 кВт, имеющими трехточечное заднее навесное устройство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 1180 4700 1300 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Беларус 892.2, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота - в транспортном положении: длина ширина высота | 5300 5200 2785 (по трактору) 5300 3230 3450 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 2,71 2,58 |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, см | от 3 до 15 |
| Масса, кг | 620 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При установочной высоте среза 6,0см, фактическая получена 6,1см (3-9 по СТО АИСТ 1.14-2012). Общие потери составили 0,8% (не более 1,5% по данным НД). |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 12,1км/ч (2,9-15,1км/ч по СТО АИСТ 1.14-2012). При рабочей ширине захвата 2,58м, производительность за 1 час основного времени получена 3,12га, что соответствует эксплуатационным требованиям (3,0-3,5га по данным «Инструкции по эксплуатации»). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км и размере поля 60га. Технологическое обслуживание косилки незначительное и заключалось в регулировках режима работы агрегата, поэтому коэффициент технологического обслуживания получен 0,999. Коэффициент использования сменного времени достаточно высокий и составляет 0,78. Из-за отсутствия технических отказов коэффициент использования эксплуатационного времени равны сменному. |
| Безопасность движения | Снижен уровень безопасности транспортных переездов из-за отсутствия обозначений габаритов косилки по ширине. Косилка выступает за габарит трактора с правой стороны. В транспортном положении косилка не закрывает задние внешние световые приборы трактора с правой стороны. Оборудование собственными приборами не требуется. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание косилки осуществлялось одним механизатором и затруднений не вызывает. Специального инструмента, приложенного к машине, и имеющегося в тракторе, с которым агрегатировалась косилка, достаточно. Трудоёмкость проведения ЕТО составила 0,18 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации выполнена в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями импортного образца косилки дисковой Easy 280 установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует отечественным требованиям, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-38-13 (6240842) - от 22 октября 2013г. |