Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-39-13 (6240332)

| кормораздатчика BelMix T-659 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «Metal-FASH» | 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62, Польша |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кормораздатчик BelMix T-659 |  |  |
| Назначение | Кормораздатчик BelMix T-659 предназначен для подготовки, транспортировки и дозированной раздачи кормов непосредственно вместо кормления скота, в особенности для хозяйств имеющих, коровники с узкими кормовыми крыльцами, а так же низкими въездными воротами. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Вместимость (емкость) раздатчика корма, м3 Пропускная способность машины по массе, кг/с Предельное значение заданных норм раздачи корма, кг/пог.м - минимальная - максимальная Качество смешивания корма, % |  | 10 92,5 5 175 100 |
| Производительность за 1 час времени, в режиме смесителя-раздатчика, т: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | 15,13 8,17 8,02 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | сцепная петля |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | трактора мощностью 60 кВт |
| Потребляемая мощность |  | от ВОМ трактора – 540 мин-1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошо |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Кормораздатчик состоит из следующих основных узлов и систем: - шасси (рама, ось с двумя ходовыми колесами, дышло, опора дышла); - резервуар, установленный на раме на четырех независимых весовых датчиках с выходами на весовое табло; - червячная мешалка с 8ю ножами, которая находится в резервуаре и приводится в движение через зубчатый редуктор шарнирно-телескопичискими валом от ВОМ трактора на ВПМ машины; - система разгрузки (два ссыпных окна с задвижками и гидравлическими цилиндрами); - помост с лестницей, установленный на раме для визуального контроля и ручной загрузки сыпучих кормов; - системы: гидравлическая и пневматическая; - световое оборудование для движения по дорогам общего пользования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 5400 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 2710 |
| Масса, кг | 3970 |
| Вместимость (емкость), м3 | 10 |
| Рабочая скорость, м/с (км/ч) |  |
| - транспортировка груза | 1,64 (5,9) |
| - при раздаче кормосмеси | 0,89 (3,2) |
| Ширина колеи, мм | 1720 |
| Дорожный просвет, м | 240 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Минимально возможная норма раздачи корма получена 4,65кг/пог.м, максимальная - 185кг/пог.м (175кг/пог.м по СТО АИСТ 1.14-2012). Неравномерность раздачи корма на всех режимах (нормах раздачи) соответствует требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 (не более 15%) и составляет от 1,7 до 11,8%. Качество смешивания корма получено 100% (не менее 90% по СТО АИСТ 1.14-2012). Потерь при перемешивании и раздаче корма не наблюдалось (не более 1% по НД). |
| Производительность Удельный расход топлива за сменное время, кг/т Коэффициент надежности технологического процесса Коэффициент использования сменного времени Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,71 1,0 0,54 0,53 |
| Безопасность движения | Кормораздатчик оборудован рабочими и стояночными тормозами, так же имеется световая сигнализация. Снижен уровень безопасности транспортных переездов из-за отсутствия предохранительной цепи на снице. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кормораздатчика затруднений не вызывает, проводится инструментом из комплекта трактора одним человеком. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Кормораздатчик BelMix Т-659 вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения и надежности соответствует отечественным требованиям, находит применение в сельскохозяйственных предприятиях зоны деятельности МИС на приготовлении и раздаче кормосмеси животным, как в фермах, так и на открытых площадках. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-39-13 (6240332) от 22 октября 2013 года |