Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-40-13 (6240832)

| импортного образца косилки прицепной GMT 3205 FLEX P |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «JF-Stoll» | Дания |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка прицепная GMT 3205 FLEX P |  |  |
| Назначение | Косилка прицепная GMT 3205 FLEX P предназначена для скашивания травяных культур (однолетние и многолетние, сеяные и естественные травы) с последующим плющением и укладкой скошенной массы в валок. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая ширина захвата: - среднее арифметическое значение, м - стандартное отклонение, м - коэффициент вариации, % Пропускная способность, кг/с Высота среза: - фактическая, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % Потери общие: т/га % к урожаю в том числе: не срезанными растениями, % от повышенного среза, % листьев и соцветий, % от переизмельчения, % |  | 3,0 0,3 10,0 17,9 6,8 1,0 14,7 0,04 0,2 0 0,08 0,08 0 |
| Ширина валка, см |  | 143,0 |
| Высота валка, см |  | 26,3 |
| Полнота плющения, % |  | 99,0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 2,55 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза по степени плющения |  | изменением наклона косилочной балки регулировкой расстояния между плющильной пластиной и ротором |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | Deutz -Fahr «Agrotron 165,7» 132 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина представляет собой прицепную дисковую косилку, в которой косилочный блок подвешен на раме, имеющей собственные колеса. В центральной части колесной рамы расположено тяговое дышло с гидравлическим приводом, позволяющее работать косилке, как с левой, так и с правой стороны от трактора. В передней части косилочного блока расположен ротационный режущий аппарат, который скашивая массу, транспортирует ее к пальцевому плющильному аппарату, типа кондиционер, и далее через валкообразующее устройство укладывает в валок. Рабочими органами кондиционера являются пальцы, изготовленные из износоустойчивого полиэтилена. Регулировка рабочих органов по высоте среза осуществляется путем изменения наклона косилочной балки, а по степени плющения путем регулировки расстояния между плющильной пластиной и ротором. Агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 70 кВт (95 л.с.), имеющими вал отбора мощности с частотой вращения 1000 об/мин.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в состоянии хранения: длина ширина высота | 5970 3015 1575 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Dautz -Fahr «Agrotron 165,7», мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота - в транспортном положении: длина ширина высота | 12100 6127 3000 (по трактору) 12300 3015 3000 (по трактору) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 3,15 3,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, см | 2,4-9,8 |
| Масса, кг | 2400 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали СТО АИСТ 1.14-2012. Урожайность травы составляла 25,3т/га (от 2 до 50т/га по данным НД), при влажности 78,3% (не более 85% по данным СТО АИСТ 1.14-2012) (раздел 2). Показатели качества соответствовали требованиям НД. При установочной высоте среза 6,9см (по данным РЭ 2,4-9,8см), фактическая получена 6,8см. Общие потери составили 0,16% (не более 1,5% по СТО АИСТ 1.14-2012). Полнота плющения –99,0% (по данным нормативной документации не менее 90%). |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 8,5км/ч (от 6 до 20км/ч по данным РЭ). При конструкционной ширине захвата 3,15м, рабочая ширина захвата составила 3,0м. Производительность за 1 час основного времени получена 2,55га (3,1га/ч по РЭ при рабочей скорости 10км/ч). Испытываемая косилка достаточно маневренна на поворотах, коэффициент рабочих ходов получен 0,95 (при средней длине гона 1,0км). Конструкционная особенность крепления тягового дышла позволяет работать агрегату челноком, а не загонным способом, что повышает эффективность эксплуатации косилки. Технологическое обслуживание косилки заключалось в регулировках режима, в балансе времени смены составляет 0,29%, коэффициент технологического обслуживания составил 0,997. Производительность за 1 час сменного времени получена 79,0% от основной. За период испытаний был отмечен один технический отказ, в связи с этим коэффициент использования эксплуатационного времени на 1,3% ниже сменного и составил 0,78. Нарушений технологического процесса не было, поэтому коэффициент надежности технологического процесса равен единице. |
| Безопасность движения | На косилке установлены задние треугольные световозвращатели, по два боковых световозвращателя с каждой стороны. Для обозначения габарита по ширине спереди на косилке установлены габаритные огни. Задние световозвращатели имеют красный цвет, боковые световозвращатели – желтый цвет. Габариты машины по ширине обозначены щитками с наклонными полосами. Машина оборудована собственными приборами световой сигнализации. Снижен уровень безопасности машины из-за отсутствия знака ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание косилки осуществлялось одним механизатором и затруднений не вызывает. Специального инструмента, приложенного к машине, и имеющегося в тракторе, с которым агрегатировалась косилка, достаточно. Трудоёмкость проведения ЕТО составила 0,18 чел.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями импортного образца косилки прицепной GMT 3205 FLEX P установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует отечественным требованиям, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-40-13 (6240832) - от 05 ноября 2013г. |