Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-41-13 (6240992)

| плуга полунавесного оборотного VISLS 5+1 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Фирма «UNIA», Польша | Szosa Toruńska 32/38 86-300 Grudziądz (Грудзёндз) |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный VISLS 5+1 |  |  |
| Назначение | Плуг полунавесной оборотный VISLS 5+1 предназначен для вспашки почв, не засорёнными камнями и другими препятствиями. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см Ширина захвата, м/см на корпус Заделка растительных и пожнивных остатков, % Гребнистость поверхности почвы, см Забивание залипание рабочих органов |  | До 30 2,16/0,36 100 1,3 не наблюдалось |
| Производительность за 1 час га/га на 1 м.ширины захвата - основного времени - сменного времени |  | 1,94 1,42 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический 0,13 чел.-ч |
| - настройка рабочих органов |  | механически, путем регулировки высоты рабочих органов |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,3 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Трактора мощностью 170-190 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

Описание конструкции машины

Плуг полунавесной оборотный VISLS 5+1 состоит из: рамы с шестью спаренными корпусами, дышла, вспомогательной балки с удлинителем, к которому присоединено навесное устройство. На задней части рамы находится опорно-транспортное колесо, положение которого регулируется гидроцилиндрами с запорным устройством. Рама с рабочими органами производит оборот при помощи двух гидроцилиндров. Корпус состоит из - стойки, отвала, лемеха, полевой доски. В конце плуга имеется спаренный дисковый нож. Регулировка ширины захвата плуга производится за счёт перемещения держателей корпусов относительно рамы ступенчато на 36-42-48 см на корпус, а глубина обработки – винтом опорного колеса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в положении хранения, мм |  |
| - длина | 9000 |
| - ширина | 2400 |
| - высота | 1700 |
| Ширина захвата, м/м на корпус | 2,16/0,36 |
| Глубина обработки, см | До 30 |
| Масса, кг | 3818 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-8 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Глубина пахоты выдерживает установочную-20см Высота гребней получена-1,3см Пожнивные и растительные остатки заделываются полностью Плуг надёжно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими отечественным требованиям НД |
| Производительность | Удельный расход топлива за сменное время-17,1кг/га Рабочая скорость движения-9,23км/ч Коэффициент использования сменного времени-0,73 |
| Безопасность движения | Плуг не закрывает задних приборов световой сигнализации трактора. Транспортная скорость движения-до 25км/ч |
| Техническое обслуживание | Проведение технического обслуживания затруднений не вызывает и осуществляется одним механизатором. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, которого достаточно. Трудоёмкость ЕТО составляет-0,2 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что плуг полунавесной оборотный VISLS 5+1 вписывается в технологию с/х производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-41-13(6240992) от 05 ноября 2013 года |