МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ №03-42-13 (5020452)

культиватора

предпосевного Системы-Компактор С-400

на системном носителе «Гигант 10/800

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель-фирма «ЛЕМКЕН-РУС», Россия | «ЛЕМКЕН-РУС», Россия, Калужская обл.,с. Детчино |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор предпосевной Системы-Компактор С-400 на системном носителе «Гигант 10/800 |  |  |
| Назначение | Культиватор предпосевной Системы-Компактор С-400 на системном носителе «Гигант 10/800» (далее Гигант Компактор) предназначен для безотвальной обработки почвы с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков, с выравниванием и поверхностным уплотнением за один проход различных типов почв. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | предпосевная обработка почвы |
| Предшественник и предшествующая обработка сеяные многолетние травы, пахота, дискование |  | сеяные многолетние травы, пахота, дискование |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 8,4 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100,0 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,1 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0,5см, % |  | 0 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - основного времени |  | 6,31 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | агрегатируется при помощи прицепного устройства (сницы); |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте от поверхности земли |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования агрегата с трактором Claas АХION 930 |  | 0,13 |
| Агрегатирование |  | тракторы с двигателем мощностью не менее 160кВт(220л.с.) |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

По конструкционному исполнению Гигант Компактор является комбинированным агрегатом с применением нескольких видов рабочих органов. Испытываемый культиватор состоит из следующих основных узлов и систем: шарнирно-сочлененной рамы (центральная и две боковые секции) на колесном ходу; сницы; рабочих органов; гидро- и электросистем. Последовательность рабочих органов: передний каток – комкодробитель (пластинчатый) с выравнивающей планкой, культиваторная часть - стрельчатые лапы на стойках, задний каток-комкодробитель (пластинчатый) с выравнивающей планкой, замыкающий каток зубчато-кольчатый (400мм).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 8900/5800 |
| ширина | 8030/2550 |
| высота | 1450/4000 |
| Ширина захвата, м. | 8,0 |
| Масса, кг | 5840 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Культиватор предпосевной Система-Компактор С-400 на системном носителе «Гигант 10/800» в агрегате с трактором Claas 930 AXION надежно и качественновыполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими требованиям СТО АИСТ 4.6–2010. Глубина обработки почвы составила 8,4см. Подрезание растительных остатков 100%, содержание эрозионно-опасных частиц почвы не увеличивалось. За время работы забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, Средняя рабочая скорость агрегата составила 8,1км/ч (по СТО АИСТ 4.6-2010 – 7-10км/ч), Влажность почвы находилась в пределах от 15,9% до 20,9% (по СТО АИСТ 4.6-2010 – до 30%), твердость почвы – от 0,65 до 0,89 МПа (по НД – до 4,5 МПа). Полученная в этих условиях производительность за 1 час основного времени составила – 6,31га. Производительность за 1 час сменного времени составила 4,97га/ч коэффициент сменного времени 0,79. Удельный расход топлива за нормативную смену составил 4,55кг/га |
| Безопасность движения | Культиватор предпосевной Система-Компактор С-400 на системном носителе «Гигант 10/800» в агрегате с трактором Claas 930 AXION адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 2,55 4,0м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Культиватор оборудован собственными приборами световой сигнализации: габаритными огнями, сигналами торможения красного цвета, указателями поворота оранжевого цвета, расположенными в соответствии с требованиями ГОСТ 8769-75. Имеются устройства для механической фиксации рабочих секций культиватора, нижней части опоры сницы в транспортном положении. Фирмой изготовителем предусматривается оборудование машины рабочими тормозами с пневматическим приводом и стояночным тормозом по заказу покупателя. Данный образец собственными тормозами не оборудован. Разрешенная транспортная скорость не превышает 40км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины осуществляется одним человеком. Трудоемкость проведения ежесменного технического обслуживания составляет 0,18чел.-ч. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора, спец.инструмент не применяется. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор предпосевной Системы-Компактор С-400 на системном носителе «Гигант 10/800» вписывается в технологию сельскохозяйственного производства. и по показателям назначения , надежности и безопасности соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ №03-20-13 (6240812) от 09 сентября 2013 года |