Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№03-43-13 (4150032)

| погрузчика навесного быстросъёмного ПНБ 1200 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «ПК «Ярославич» | 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д. 43 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик навесной быстросъёмный ПНБ 1200 |  |  |
| Назначение | Предназначена для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка, и т.п.) в транспортное средства, смесительные установки, машины для внесения минеральных удобрений, для механизации внутри складских работ с затаренными и не затаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов, копны сена, соломы, а также для погрузки различных лесохозяйственных грузов, бревен, и отходов древесины при проведении лесозаготовительных и деревообрабатывающих работ в зависимости от используемого адаптера. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота погрузки, м Потери, % Полнота подбора, погрузки, выгрузки, % Загрязнение корма почвой, % |  | не менее 2,8 не более 3 0,99 0 |
| Производительность, т/ ч: |  | до55 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | на лонжерон трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механический с использованием клапона регулятора давления |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0.01 |
| Агрегатирование |  | тракторы МТЗ-82; МТЗ-1221 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0.18 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Погрузчик навесной быстросъемный ПНБ-1200 в комплектации с ковшом 0,8м,3 который навешивается на подъёмное устройство, оборудованное гидравлической системой. Подъёмное устройство включает правый левый навесные кронштейны, имеющие кулачковый механизм для их фиксации на установочных опорах, подъемную стрелу, шарнирно соединённую с кронштейнами, системы тяг и рычагов и механизма навески рабочих органов. Установочные опоры крепятся к лонжерону трактора, предназначенные для монтажа на них подъёмного устройства. Гидросистема включает в себя гидроцилиндр подъема стрелы, гидроцилиндры управления рабочими органами, гидрораспределитель, джойстик для управления гидросистемой погрузчика и гидроарматуры.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении ковша | 890х2035х1010 |
| - в положении хранения машины | 3360х2035х2000 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 460 |
| Масса ковша, кг | 270 |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине, м | до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания погрузчика ПНБ-1200 проводились на погрузке силоса в кормораздатчик и погрузке песка в транспортное средство. Машина работает по технологическим циклам, включающим: подъезд к загруженному материалу; захват, подъем и выгрузка в транспортное средство с высотой погрузки 2,9 м (по ТУ не менее 2,8 м). Полнота подбора, погрузки и выгрузки получено 0,98%, потери составили 1,0% (по ТУ не более 3%). Загрязненность корма почвой отсутствует. Погрузчик качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими ТУ и СТО АИСТ 1.13.2012. Погрузчик вписывается в технологию приготовления и раздачи кормов. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на погрузке песка составила 41,5 т/ч, силоса – 22,2 т/ч, при влажности технологического материала: песка - 6,9%, силоса - 67,6% и насыпной плотностью технологического материала: песка – 1400 кг/м3 , силоса -433,3 кг/м3. Удельный расход топлива за сменное время на песке получен 0,13 кг/т, силоса – 0,23 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Данные получены на бетонной погрузочной площадке. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе с трактором МТЗ-82.1 и погрузчиком ПНБ-1200 приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 15 км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное, периодическое и сезонное (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоёмкость ежесменного получена-0,18 чел.-ч; Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме для правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец погрузчика навесного быстросъемного ПНБ-1200 не полностью соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-43-13(4150032) от 08 ноября 2013года |