Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-53-13 (6240392)

| плуга оборотного двенадцатикорпусного «HEROS» |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Фирма «Vogel & Noot» | Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & CO KG Grazerstrasse 1 A - 8661 г. Вартберг/Мюрцталь Австрия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг оборотный двенадцатикорпусной «HEROS» |  |  |
| Назначение | Плуг предназначен для гладкой пахоты различных почв влажностью до 30% под зерновые и технические культуры на глубину до 35 см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч - рабочая ширина захвата, м/см на корпус - глубина обработки, см |  | 9,41 5,08/0,42 20,1 |
| Производительность за 1 ч, га/га на 1 м ширины захвата |  | 4,78/0,94 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | на тягово-сцепное устройство трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механический (регулировочным винтом ) |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел-ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | трактора мощностью 300 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг оборотный двенадцатикорпусной «HEROS» является прицепной оборотной машиной. Состоит из управляемого шарнирного узла рамы, оснащенного автоматическим устройством для оптимального контроля за неровностями почвы, сплошной навесной осью со встроенным быстроразъемным шаром и системой транспортной блокировки, узкой навесной осью с двумя колесами и механической четырехступенчатой регулировкой ширины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 21250х5100х1950 |
| - в транспортном положении | 19900х3300х3710 |
| Ширина захвата, см/см на корпус | 508/42 |
| Глубина обработки, см | до 35 |
| Масса, кг | 6112 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9,41 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания плуга оборотного «HEROS» в агрегате с трактором John Deere9460 R проведены на вспашке среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах с влажностью от 9,5% до 11,1% и твердостью от 2,35 до 4,23 МПа. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при средней рабочей скорости агрегата 9,41 и ширине захвата 5,08 м производительность за 1 час основного времени получена 4,78 га. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 11,26 кг/га. Данные получены на поле с ровным рельефом и выровненным микрорельефом. |
| 0Безопасность движения | Агрегат в составе трактора John Deere 9460R и плуга оборотного «HEROS» приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 25 км/ч. Не безопасна транспортировка плуга из-за отсутствия страховочной цепи на снице, световозвращателей или аналогичных по назначению средств для обозначения габаритов орудия по ширине и длине, собственных приборов световой сигнализации, знака ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежедневное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,33 чел.-ч. «Инструкция по эксплуатации» поступила с плугом на иностранном языке. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг оборотный двенадцатикорпусной «HEROS» не соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-53-13(6240392) от 15 ноября 2013 года |