МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ  № 03-54-13 (4130172)

жатки ротационной навесной ЖРН-600

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель – ООО «Клевер», г. Ростов на Дону | 344065, Россия, г. Ростов на Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка ротационная навесная ЖРН-600 |  |  |
| Назначение | Жатка ротационная навесная ЖРН-600 (далее жатка) в агрегате с самоходными кормоуборочными комбайнами РСМ-1401 и РСМ-1701 предназначена для скашивании зеленых сеяных и естественных трав, применяемых в животноводстве в качестве кормов |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | скашивание зелёных сеяных трав |
| Культура |  | бобово-злаковая смесь |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая высота среза, см |  | 5,4 |
| Потери общие, % |  | 0,8 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1час, т: |  |  |
| - основного времени |  | 68,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | навешивается на комбайн при помощи четырехточечной навески |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлически, установка на транспортную тележку |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования с комбайном РСМ-1401, ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | Агрегатируется жатка с кормоуборочными комбайнами РСМ-1401, РСМ-1701 и их модификациями. |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами жатки являются: каркас, два режущих бруса с опорными башмаками подающий шнек, механизм уравновешивания, навеска и механический привод

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении на тележке |  |
| длина | 1740/12900 |
| ширина | 6275/2350 |
| высота | 1350/2000 |
| Ширина захвата, м. |  |
| - конструкционная | 6,22 |
| - рабочая | 6,05 |
| Масса, кг | 2800 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Жатка в агрегате с самоходным комбайном РСМ-1401 достаточно надежно и качественно выполняет технологический процесс Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют данным ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012. Потери составили 0,8% (не более 1% по ТУ). Загрязнения измельченной массы почвой не наблюдалось |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 7,92км/ч (до 15км/ч по ТУ). Полученная в этих условиях производительность за 1 час основного времени при установочной длине резки – 10мм, получена – 68,3т (по ТУ – не менее 45т/ч). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней длине гона 1,0км и среднем размере участка 60га. При этих нормативах данный показатель составил 50,8т/ч, а коэффициент сменного времени 0,74. Удельный расход топлива за нормативную смену составил1,18кг/т.. |
| Безопасность движения | Жатка в агрегате с комбайном РСМ-1401 адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Жатка комплектуется транспортной тележкой. Габаритные размеры жатки на транспортной тележке ширина и высота в транспортном состоянии составляют 2,35 2,0м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Транспортная тележка оборудована собственными внешними световыми приборами Оборудования жатки собственными приборами не требуется. Разрешенная транспортная скорость не превышает 25км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание жатки ротационнойнавесной ЖРН-600осуществлялось одним комбайнером инструментом из комплекта комбайна. Трудоемкость ЕТО составила 0,06чел.-ч. - Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. Но его необходимо дополнить схемой с указанием применяемых подшипников качения и мест их установки; - описание правил техники безопасности в соответствии с требованием (раздел 3.6); - указать перечень запасных частей, прикладываемых к машине. . |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что жатка ротационная навесная ЖРН-600 по показателям назначения соответствует требованиям ТУ и НД. Конструкция машины перспективна и вписывается в технологию производства с/х продукции. Испытанный образец не соответствует требованиям надежности (необходимо повысить надежность бруса режущего аппарата) и некоторым показателям безопасности и эргономичности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-54-13 (4130172) от 19 ноября 2013г. |