Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-55-13 (6240362)

| - импортного образца плуга полунавесного оборотного ППО-4+1-40К |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ДП «Минойтовский ремонтный завод» | Республика Беларусь 231311, Лидский район, Гродненская область, д. Минойты |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К |  |  |
| Назначение | Плуг предназначен для вспашки различных почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа на глубину до 27см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 2,07 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 19,4 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: до 50 включ. св. 50 до 100 -"- -"- 100 |  | 75,3 12,8 11,9 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 98,2 |
| Глубина заделки растительных остатков, см |  | 13,6 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребней), см |  | 3,6 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за час основного времени, га |  | 1,86 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: глубина обработки ширина захвата |  | механизмом регулировки глубины талрепом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | DEUTZ FAHR «Agrotron 165,7» (3 кл.тяг.) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг ППО-4+1-40К состоит из следующих основных сборочных узлов, деталей и систем: рамы, тяговой балки, корпусов право- и левооборачивающих, навески, механизма оборота, механизма регулировки глубины пахоты, хода колесного, гидро- и электросистем. Рабочие органы - корпуса полувинтового типа. Механизм регулировки глубины пахоты состоит из направляющей, штока с гайкой, винта и линейки. Регулировка глубины производится за счет вращения рычагом штока относительно винта, а также устанавливается рукояткой силового регулятора трактора. Талреп, находящийся между кронштейнами основной балки рамы и тяговой балки, служит для изменения ширины захвата первого корпуса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 7580 2730 1940 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 7350 1810 2370 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 2,0 2,07 |
| Глубина обработки, см: | до 27 |
| Масса, кг | 2740 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Во время проведения испытаний плуг ППО-4+1-40К обеспечивал вспашку почвы на глубину 19,4см, при установочной − 20,0см. В процессе пахоты плуг создавал выровненную поверхность пашни со средней высотой гребней 3,6см. Пожнивные и растительные остатки заделывались на 98,2%. Во время работы забиваний и залипаний рабочих органов не отмечено, коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К в агрегате с трактором DEUTZ FAHR Agrotron 165.7 надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями качества соответствующими ТУ и отечественным требованиям. |
| Производительность | Работа выполнялась на режимах, соответствующих ТУ: скорость- 9,01км/ч; глубина обработки- 19,4см. При этом рабочая ширина захвата получена 2,07м, а производительность за 1 час основного времени составила 1,86га. Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км, размере поля 60га. Коэффициент использования сменного времени получен 0,75. Технических отказов за период испытаний не отмечено, в результате производительность за 1 час эксплуатационного времени равна сменной - 1,4га. Удельный расход топлива за сменное время получен 14,5кг/га. |
| Безопасность движения | Снижен уровень безопасности при транспортных переездах из-за отсутствия на орудии световозвращателей или других средств для обозначения габарита орудия по ширине; на орудии отсутствует надпись по ТБ, запрещающая оставлять плуг в транспортном положении в отцепленном состоянии и проводить ремонт и обслуживание орудия. |
| Техническое обслуживание | Машина удобна в техническом обслуживании. В руководстве по эксплуатации имеется схема и таблица проведения ТО. Техническое обслуживание плуга затруднений не вызывает. Оперативная трудоемкость ежесменного ТО равна 0,12 чел.-ч. При ТО используется инструмент из комплекта агрегатируемого с ним трактора, специальный инструмент не применяется. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатации плуга. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К соответствует отечественным требованиям сельскохозяйственного производства и ТУ. Машина находит применение на обработке почвы в технологиях возделывания различных с/х культур. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-55-13 (6240362) - от 19 ноября 2013г. |