Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№03-56-13 (5030191)

| прицепа тракторного самосвального 2ПТС-6,5 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 430911 г.Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая 15а. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжников. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в прицепе, т Объем кузова прицепа, м3 Скорость движения транспортного средства, км/ч: - по полю - по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировки - при разгрузки Полнота разгрузки, % |  | не более 6,5 не менее 9,0 не более 35 не более 35 0 0 100 |
| Производительность, т/ч (т.км) |  | 10,4 (47,0) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | на тягово-сцепное устройство трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | с тракторами тягового класса 1,4-2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 состоит из рамы, кузова с надставными бортами, поворотного круга с гидроцилиндром подъема кузова, поворотной площадки, рессор, дышла, заднее прицепное устройство. Прицеп имеет следующие системы: - рабочую тормозную систему с пневмотическим однопроводным приводом от системы трактора; - гидросистему с приводом от гидросистемы трактора; - систему электрооборудования однопроводную постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора; - стояночную тормозную систему с механическим-ручным приводом на 4 колеса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении при разгрузке | 6000х2300х2300 |
| Грузоподъемность, кг | 6500 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Масса, кг | 2373 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | не более 35 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания прицепа 2ПТС-6,5 проведены в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на перевозке измельченной массы от комбайна к силосной яме со средней технологической скоростью 19,1 км/ч. Масса перевозимого груза в прицепе составила 2,6 т (по ТУ не более 6,5 т). Коэффициент использования сменного времени составил – 0,37. При транспортировке измельчённой массы потерь не наблюдалось. Разгрузка полуприцепа выполнялась полностью без ручной доочистки. |
| Производительность | Производительность за 1 час /т ( т.км) основного времени получена 10,4 (47,0) .Удельный расход топлива за сменное время получен 1,2 кг/т ( 0,26 кг/т км). Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Данные получены на грунтовой дороги (проезжая часть поля) твердостью 2-5МПа и влажностью 10-20% Влажность груза составляла 74,3% с объемной массой 294,8 кг/м3. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82.1 и прицепа 2ПТС-6,5 приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 35 км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное, периодическое и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,12 чел.-ч. «Инструкция по эксплуатации» составлена удовлетворительно и в достаточном объёме для правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями образца прицепа 2ПТС-6,5 установлено, что образец соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-56-13(5030191) от 20 ноября 2013года |