Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-57-13 (5010142)

| Плуга чизельного навесного ПЧН-2,7К |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Светлоградагромаш» | 356530, Ставропольский край |
|  | г. Светлоград, ул. Калинина 103 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К |  |  |
| Назначение | Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К предназначен для рыхления почвы по отвальным и без отвальным фонам, её выравнивания, углубления пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8 . плуг должен обеспечивать обработку почвы по вспаханному и не вспаханному полю, по стерне зерновых и пропашных культур с предварительным дискованием их в один -два следа на почвах не засорённых камнями, с различными механическими свойствами, с удельным до 0,12 МПа(1,2 кг/см) при влажности почвы до 30% и твёрдости 4 МПа |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см Гребнистость поверхности почвы, см Забивание и залипание рабочих органов |  | 37,4 2,7 не наблюдалось |
| Производительность за 1 час, га на метр ширины захвата: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | 2,32 1,74 1,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Трёхточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлическое |
| - настройка рабочих органов |  | механически, путем регулировки высоты рабочих органов |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,4 |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового класса 3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

Описание конструкции машины

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К состоит из следующих частей: несущая рама, сцепка, шесть корпусов, опорные колёса, пальчиковый каток.

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |
| - длина |  | 2380 |  |
| - ширина |  | 3060 |  |
| - высота |  | 1500 |  |
| Ширина захвата, мм |  | 2740 |  |
| Глубина обработки, см |  | 37,4 |  |
| Масса, кг |  | 1563 |  |
| Дорожный просвет, мм |  | 450 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5-10 |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  | до15 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К надёжно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими требованиям ТУ и НД. Плуг обеспечивает обработку почвы на глубину 37,4 см при установочной - 35,0 см Коэффициент надёжности технологического процесса равен единице |  |  |
| Производительность Удельный расход топлива, кг/г Скорость движения, км/ч Рабочая ширина захвата, м | 12,7 8,3(средняя) 2,8 |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор – гребнеобразователь соответствует всем отечественным требованиям в части безопасности движения |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание плуга затруднений не вызывает, проводится инструментом из комплекта трактора, одним человеком |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Выявленные несоответствия могу быть устранены в процессе производства машины. Серийный выпуск плуга может быть продолжен без изменения конструкции. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю. Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-57-13(5010142) от 20 ноября 2013 года |