МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ № 03-58-13 (2130022)

комбайна кормоуборочного прицепного

КДП-3000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель – ЗАО СП «Брянсксельмаш» г. Брянск. | 241020, Россия, г. Брянск, ул. Московский проспект 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбайна кормоуборочного прицепного КДП-3000 |  |  |  |
| Назначение | Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000, именуемый в дальнейшем комбайн, предназначен для скашивания высокостебельных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой и полной спелости зерна, а также зеленых трав и подбора валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и одновременной погрузкой в транспортные средства. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Состав агрегата |  | КДП-3000 + подборщик + БЕЛАРУС-1523 | КДП-3000 + жатка для трав + Dеutz Fahr 165.7 «Agrotron» |
| Технологическая операция |  | подбор из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство | скашивание с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство |
| Культура |  | сеяные злаково-бобовые культуры (вика+ячмень) | сеяные злаково-бобовые культуры (вика+рожь) |
| - скорость движения, км/ч |  | 4,1 | 5,7 |
| рабочая ширина захвата, м |  | 1,85 | 3,1 |
| установочная длина резки, мм |  | 12 | 12 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Фактическая высота среза, см |  | - | 9,0 |
| Потери общие, % |  | 0,1 | 0,8 |
| Качество измельчения |  |  |  |
| фракционный состав растительного материала по длине резки, %: размер частиц, мм: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |  | 61,0 | 45,3 |
| св. 10 « 20 « |  | 16,0 | 19,4 |
| « 20 « 30 « |  | 11,0 | 17,0 |
| « 30 « 50 « |  | 5,0 | 5,0 |
| « 50 « 70 « |  | 5,0 | 4,9 |
| « 70 « 90 « |  | 2,0 | 2,3 |
| « 90 « 120 « |  | 0 | 3,1 |
| « 120 |  | 0 | 3,0 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  | не отмечено | не отмечено |
| Производительность за 1час, т: |  |  |  |
| - основного времени |  | 21,2 | 16,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной, при помощи прицепного устройства (сницы) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлически, |  |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза |  | ступенчато, механически |  |
| - время агрегатирования,ч: |  |  |  |
| - с подборщиком |  | 0,44 |  |
| - с жаткой для трав |  | 0,47 |  |
| - с жаткой для грубостебельных культур |  | 0,44 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,22 |  |
| Агрегатирование |  | трактора с мощностью двигателя 110-185кВт и оборудованные ВОМ 1000 минֿ¹ |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 состоит из: - измельчителя прицепного КПТ 0000010 с механическим приводом питающего аппарата и адаптеров; - жатки для грубостебельных культурПКК0200000А; - подборщика ПКК 0350000; - жатки для трав КПТ 0460000

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комплекса в рабочем положении, (силосопровод влево)мм |  |
| - с подборщиком |  |
| длина | 6000 |
| ширина | 6300 |
| высота | 4150 |
| - с жаткой для трав |  |
| длина | 6000 |
| ширина | 7040 |
| высота | 4150 |
| - с жаткой для грубостебельных культур |  |
| длина | 6000 |
| ширина | 6300 |
| высота | 4150 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором БЕЛАРУС-1523 в транспортном положении (силосопровод назад), мм: |  |
| - с подборщиком |  |
| длина | 10530 |
| ширина | 3600 |
| высота | 3500 |
| - с жаткой для трав |  |
| длина | 10530 |
| ширина | 4300 |
| высота | 3500 |
| - с жаткой для грубостебельных культур |  |
| длина | 10530 |
| ширина | 3600 |
| высота | 3500 |
| Ширина захвата, м: |  |
| с подборщиком; |  |
| - конструкционная | 1,85 |
| - рабочая | 1,85 |
| с жаткой для трав; |  |
| - конструкционная | 3,3 |
| - рабочая | 3,1 |
| с жаткой для грубостебельных культур |  |
| - конструкционная | 2,9 |
| - рабочая | 2,8 |
| Масса, кг: |  |
| - измельчителя | 3060 |
| - подборщиком | 620 |
| - жатки для трав | 1200 |
| - жатки для грубостебельных культур | 1240 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Комбайн работал в соответствии с требуемым качеством, указанном в ТУ и НД, что подтверждают полученные данные при испытаниях на подборе и кошении трав: -потери составили 0,1% и 0,8% (не более 2% по ТУ);-качество измельчения составило 88,0% и 81,7% (не менее 80% до 30мм) соответственно по видам работ. Из-за отсутствия забиваний коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 (по ТУ не менее 0,99). Загрязненность измельченной массы почвой не наблюдалось. |
| Производительность | Рабочая скорость выбиралась с учетом условий работы механизатора и возможности комбайна. и находилась в допустимых пределах, указанных в ТУ (не более 10км/ч) и составляла на подборе – 4,1км/ч; на скашивание кукурузы 5,7км/ч. В связи с этим производительность за 1 час основного времени получена: на подборе – 21,2т; на кошении травы – 16,4т, Производительность за 1час сменного времени составила на подборе – 16,1т; на кошении травы – 12,3т, а коэффициент использования сменного времени составил – 0,76 и 0,75 соответственно по видам работ. |
| Безопасность движения | Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000,адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Имеются устройства фиксации сницы, сменных адаптеров, механизма вывешивания, силосопровода в транспортном положении. Габаритные размеры комбайна с навешенной жаткой для трав в агрегате с трактором БЕЛАРУС-1523 в транспортном положении составляют: ширина - 4,3м и высота - 3,5м что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Комбайн оборудован собственными внешними приборами световой сигнализации. Разрешенная транспортная скорость не превышает 20км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание комбайна осуществлялось одним механизатором инструментом из комплекта комбайнаи трактора. Трудоемкость ЕТО составила 0,22чел.-ч. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. . |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями комбайна кормоуборочного прицепного КДП-3000,установлено, что образец соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности и вписывается в технологию сельскохозяйственного производства по заготовке кормов. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-58-13 (2130022) от 25 ноября 2013г. |