Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-61-13 (5090072)

| элеватора загрузочного Miedema серии ML 1970 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Колнаг» | 140405, г. Коломна, ул. Астахова, д. 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элеватор загрузочный Miedema серии ML 1970 |  |  |
| Назначение | Элеватор загрузочный Miedema серии ML 1970 предназначен для загрузки картофеля, столовых корнеплодов, репчатого лука в хранилища навального и секционного типа, а также в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота выгрузки, м Потери клубней.℅ Повреждение клубней всего,℅ |  | 0,3 0 0,1 |
| Производительность за час основного времени, т/ч |  | 22,7 (зависит от подачи) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная( для транспортировки к месту работы), самопередвижная ( во время работы) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидропривод, электропривод |
| - настройка рабочих органов |  | электрическая система регулирования |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,01 |
| Агрегатирование |  | работает самостоятельно |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 2,9(электроэнергия) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами элеватора являются: несущая рама, опорные колеса, телескопический транспортер ленточного типа, электросистема и гидросистема.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 19150 2760 8410 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 12040 2345 1450 |
| Ширина зона загрузки, м | 12-36 |
| Высота выгрузки, мм | 730-8100 |
| Масса, кг | 4300 |
| Вместимость бака гидросистемы, л | 16 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 24-96 |
| Скорость самопередвижения, м/мин | До 7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества работы соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.13-2012. Повреждения клубней составили 0,1℅ (по НД не более 1,0℅). Высота выгрузки 0,3м (по НД от 0,3м). Потери клубней не наблюдались. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 22,7 т/ч при возможной производительности до 60 т/ч, что обусловлено подачей предыдущих машин, а также скоростью работы переборщиков. Скорость движения полотна выбрана 0,95м/с. Расход электроэнергии составил 2,9кВт*ч. Технических отказов за период испытаний при наработке 127 часов не отмечено. Нарушений технологического процесса не наблюдалось. |
| Безопасность движения | Элеватор не предназначен для транспортировки на прицепе по дорогам общего пользования. Транспортировка возможна в пределах хозяйства со скоростью не более 8 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание элеватора осуществляется одним оператором с помощью стандартного набора инструмента и затруднений не вызывает. Трудоемкость ЕТО составляет 0,06 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации дает полную информацию об устройстве элеватора, его правильной эксплуатации и техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Элеватор загрузочный Miedema серии ML 1970 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,надежности и безопасности. Машина вписывается в технологию селькохозяйственного производства и может быть использована в зоне деятельности МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Верещага Игорь Николаевич |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-61-13 (5090072) от 25 ноября 2013г. |