Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-64-13 (2130012)

| - граблей боковых - колесно-пальцевых модернизированных ГВК-6,0А |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области | - Россия, 390043 г. Рязань, ул. 1-я Красная, д.20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли боковые колесно-пальцевые модернизированные ГВК-6,0А |  |  |
| Назначение | Грабли боковые колесно-пальцевые модернизированные ГВК-6,0А предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания валков сена и ворошения трав в прокосах. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15 ц/га на равнинах при влажности травы 25-80% в зонах 1-20. Грабли должны обеспечивать сгребание провяленной травы в валок массой (по сухой массе) до 4,0кг в погонном метре валка. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - расстояние между валками, см - плотность, кг/м3 - неравномерность плотности, % |  | 116,0 32,0 446,0 6,5 32,3 |
| Потери общие, % |  | 0,1 |
| Загрязнение сена почвой, % |  | 0 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 5,86 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепные |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | механический |
| - настройка рабочих органов: регулировка давления рабочих колес на почву регулировка ширины валка |  | пружиной рабочего колеса передними и задними растяжками |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Беларус 82.1 (кл.тяг. 1.4) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

- Основными узлами граблей являются: секция левая с рабочими колесами, секция правая с рабочими колесами, сцепка со средним рабочим колесом, передних и задней растяжек. - Каждая секция состоит из рамы, трех опорных колес, пяти рабочих колес, брусьев переднего и заднего, передней растяжки и механизма подъема. Агрегатируются с колесными тракторами класса 0,6-1,4.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении при сгребании/ворошении: длина ширина высота | 5800/ 3900 6650/ 7600 1630/1630 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 7320 2300 1810 |
| Рабочая ширина захвата, м: - при сгребании - при ворошении | 5,8 6,0 |
| Масса, кг | 596 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества работы соответствуют требованиям ТУ. Ширина валка составляет 116,0см (не более 120 см по ТУ). Общие потери составили 0,1% (не более 2% по ТУ). |
| Производительность | Урожайность массы составляла 4,2 т/га (свыше 1,5т/га по ТУ). Рабочая скорость выбиралась оптимальной с учетом условий работы - 10,1км/ч (по ТУ не более 12,0 км/ч). При рабочей ширине захвата 5,8м (не более 6,0м по ТУ), производительность за 1 час основного времени составила 5,86га (по ТУ не более 6,0га/ч). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней длине гона 1,0 км и среднем размере поля 60га и составила 4,1га. Технических отказов за период испытаний не отмечено, в результате коэффициент использования эксплуатационного времени равен сменному и составляет 0,7. Удельный расход топлива за сменное время получен 1,3кг/га, что соответствует нормативу по ТУ (не более 1,4кг/га). |
| Безопасность движения | Снижен уровень безопасности при транспортных переездах из – за отсутствия на граблях боковых световозвращателей ( или других средства обозначения габарита по длине ), знака ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) граблей ГВК-6,0А при эксплуатации заключается в проведении операций по визуальному осмотру и очистке граблей от травы. Всего грабли имеют 42 точки смазки и все они сезонного обслуживания. Затруднений при проведении ТО не возникало. Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,03 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| - Испытаниями граблей боковых колесно-пальцевых модернизированных ГВК-6,0А установлено, что машина соответствует всем основным требованиям ТУ, НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-64-13 (2130012) - от 28 ноября 2013г. |