МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ № 03-67-13 (5130262)

подборщика кормоуборочного ПФ-305

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Морозовсксельмаш», Ростовская область | ОАО «Морозовсксельмаш», г.Морозовск, Ростовская область |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подборщика кормоуборочного ПФ-305 |  |  |
| Назначение | Подборщик кормоуборочный ПФ-305 (далее подборщик) в агрегате с самоходным кормоуборочным комбайном предназначен для подбора валков скошенной подвяленной травяной массы и подачи ее к питающему аппарату комбайна с последующей загрузкой массы в транспортное средство |  |
| Качество работы: |  |  |
| Технологическая операция |  | подбор валков скошенной подвяленной травяной массы и подача ее к питающему аппарату комбайна |
| Культура |  | бобово-злаковая смесь (вика+овес) |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери общие, % |  | 0,6 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1час, т: |  |  |
| - основного времени |  | 75,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | навешивается на комбайн при помощи четырехточечной навески |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: по высоте от поверхности земли |  | ступенчато, механически |
| - время агрегатирования с комбайном РСМ-1401, ч |  | 0,22 |
| Агрегатирование |  | Агрегатируется подборщик с кормоуборочными комбайнами РСМ-1401, РСМ-1701 и их модификациями. |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | не определялось |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами подборщика являются: каркас, подбирающий механизм с нормализатором, подающий шнек, два опорных (копирующих флюгерных колеса), механизм уравновешивания, сцепное устройство. Для управления нормализатором и шнеком изделие имеет гидросистему. Агрегатируется подборщик с кормоуборочными комбайнами РСМ-1401, РСМ-1701 и их модификациями.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении/ транспортном положении |  |
| длина | 1965/1965 |
| ширина | 3475/3475 |
| высота | 1365/1365 |
| Ширина захвата, м. |  |
| - конструкционная | 2,99 |
| - рабочая | 2,99 |
| Масса, кг | 1217 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | подборщик в агрегате с самоходным комбайном РСМ-1401 достаточно надежно и качественно выполняет технологический процесс Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют данным ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012. Потери составили 0,6% (не более 2% по ТУ). Загрязнения измельченной массы почвой не наблюдалось |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость составила 7,5км/ч (до 15км/ч по ТУ). Полученная в этих условиях производительность за 1 час основного времени при установочной длине резки – 17мм, получена – 75,2т/ч (по ТУ не менее 67т/ч). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней длине гона 1,0км и среднем размере участка 60га. При этих нормативах данный показатель составил 55,6т/ч, а коэффициент сменного времени 0,74. Удельный расход топлива за нормативную смену составил1,13кг/т |
| Безопасность движения | Подборщик в агрегате с комбайном РСМ-1401 адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Ширина и высота в транспортном состоянии составляют 3,47 3,92м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1.А также оборудован устройством для фиксации в транспортном положении и не закрывает внешние световые приборы комбайна. Оборудования собственными приборами не требуется. Разрешенная транспортная скорость не превышает 25км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание подборщика кормоуборочного ПФ-305 осуществлялось одним комбайнером инструментом из комплекта комбайна. Отмечено, что при смазке роликов граблин увеличивается время из-за подведения каждой граблины к отверстию для смазки, трудоемкость ЕТО составила 0,22 чел.-ч. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. Но его необходимо: - дополнить схемой с указанием применяемых подшипников качения и мест их установки; - расширить раздел 2.1 описание устройства и работы подборщика. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что подборщик ПФ-305 при качественном и надежном выполнении технологического процесса не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям технической надежности и безопасности. Серийный выпуск без разработки и внедрения корректирующих мероприятий нецелесообразен |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-67-13 (5130262) от 04 декабря 2013г. |