Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№03-69-13 (5030201)

| полуприцепа тракторного самосвального ПТС-15 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО МордовАгроМаш» | 430000, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, д.15А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-15 |  |  |
| Назначение | Предназначен для транспортировки и выгрузки назад различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог общей сети РФ и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в полуприцепе, т Объем кузова полуприцепа, м3 Вместимость полуприцепа, кг Скорость движения транспортного средства, км/ч - по полю -по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировании - при разгрузке Полнота разгрузки, % |  | 9,8 18,6 не более 15000 7,6 15,1 0 0 100 |
| Производительность в час, т/т км: -основного времени - эксплуатационного времени |  | 30,01/135,05 10,45/47,03 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Сцепная петля |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класса 5, |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,1чел-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцепной, состоит из рамы с дышлом и прицепным устройством, балансирной тележки, кузова с надставными бортами и гидроцилиндрами подъёма кузова и заднего борта, оснащённого специальным люком для разгрузки дозируемыми порциями, имеется, пневматическая система рабочих тормозов, стояночная система с механическим приводом и электросистема световой сигнализации.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 7100 |
| - ширина - высота/ с надставными бортами | 2470 2660/3490 |
| Масса, кг | 6490 |
| Объём кузова, м3 | 14,6 |
| Ширина колеи колёс, мм | 1960 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Угол опрокидывания кузова, град. | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 35 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Технологический процесс полуприцепом ПТС-15 выполняется качественно, потери перевозимого груза во время транспортировки и при разгрузке отсутствуют, полнота разгрузки 100%. Коэффициент надёжности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования номинальной грузоподъёмности получен 0,65 |
| Производительность | Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени равны и составляют-0,35 |
| Безопасность движения | Полуприцеп оборудован :внешними световыми приборами, рабочей тормозной системой с пневматическим приводом на все колёса по однопроводной схеме. |
| Техническое обслуживание | Проведение ТО затруднений не вызывает и осуществляется одним механизатором, инструментом приложенным к полуприцепу и трактору. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установлено, что полуприцеп ПТС-15 соответствует всем основным требованиям ТУ и НД |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Юрий Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-69-13(5030201) от 09 декабря 2013 года |