Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-70-13 (5090052)

| - комбайна картофелеуборочного AVR Spirit 6200 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Колнаг» | - 140405, г. Коломна, ул. Астахова, д. 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для выкапывания картофеля, возделываемого на гребнях с междурядьями 75-90см или на грядах шириной до 150см с глубиной залегания клубней до 22см, на различных по механическому составу почвах, влажностью от 6% до 27%, с урожайностью картофеля от 15 до 60т/га, отделения клубней от ботвы картофеля, растительных и других примесей с накоплением клубней в бункер и выгрузкой их в транспортное средство. Возможна уборка других культур (моркови, лука) после установки дополнительного оборудования. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Суммарные потери, % |  | 1,8 |
| Чистота вороха клубней, % |  | 95,4 |
| Повреждение клубней, % |  | 1,5 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 0,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механический, с помощбю регулировочных винтов |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | DEUTZ-FАNR 265 Agrotron (кл.2) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,4 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 состоит из рамы, сницы подкапывающей секции, транспортеров (приемного, просеивающего, ботвоотводящего, ежного, отвода примесей), инспекционного стола, бункера, ходовой системы, гидро и электросистем. Агрегатируется с пропашными тракторами класса 2.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем/транспортном положении без транспортного устройства, мм: |  |
| длина ширина высота | 10100/10100 6450/3300 3950/3950 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 1,8 1,5 |
| Масса, кг | 8380 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Технологический процесс выполнялся устойчиво, забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось, поэтому коэффициент надежности технологического процесса получен – 1,0 (не менее 0,95 по ТУ). |
| Производительность | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ и ГОСТ Р 54781-2011. Агрегатировался комбайн с трактором DEUTZ-FАNR 265 «Agrotron» и обслуживался одним механизатором и двумя операторами на переборке вороха (по ТУ до 6 операторов). Наличие на комбайне при работе 2-х операторов не привело к критическому снижению показателя чистоты вороха клубней и составила 95,4% (по ТУ 95%). Работа выполнялась со скоростью 1,1м/с (по ТУ до 1,7м/с), полученная при этом производительность за 1 час основного времени (0,6га) находится в заданных пределах (от 0,35-0,9га по ТУ). Технологическое обслуживание комбайна заключалось в выгрузке картофеля из бункера, выглублении и заглублении рабочих органов при поворотах, а также в регулировках режима работы. Коэффициент технологического обслуживания получен - 0,91. Производительность за 1 час сменного времени при средней зональной длине гона 1,0км и размере поля 60га составила 63,57% от основной. Структура затрат нормативной смены приведена в разделе 3.2.1. |
| Безопасность движения | снижен уровень безопасности транспортирования из-за отсутствия страховочной цепи на снице; в «Руководстве по эксплуатации» имеется рекомендация о необходимости установки противооткатных упоров при установке комбайна на уклонах. Противооткатными упорами комбайн не укомплектован |
| Техническое обслуживание | К техническому обслуживанию комбайн приспособлен удовлетворительно, при проведении технического обслуживания используется инструмент из комплекта трактора и инструмент, приложенный к комбайну, спец.инструмент не применяется. Трудоемкость проведения ЕТО составляет 0,4чел.-ч (норматив отсутствует) |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный АVR Spirit 6200 соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Гусев В. Г. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-70-13 (5090052) от 10 декабря 2013г. |