Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№03-72-13 (6240482)

| прицепа сельскохозяйственного самосвального «Тридем» Т-682 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Фирма PRONAR Sp. z. о. о. | Республика Польша |
|  | 17-210 Нарев, Подлясское воеводство, ул. Мицкевича 101 А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп сельскохозяйственный самосвальный «Тридем» Т-682 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов, как по территории фермерского хозяйства, так и по общественным дорогам с максимальной скоростью 40 км/ч |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в полуприцепе,т Объем кузова полуприцепа, м3 Вместимость полуприцепа, кг Скорость движения транспортного средства, км/ч - по полю -по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировании - при разгрузке Полнота разгрузки, % |  | 12 32 10707 0,5 9,5 0 0 100 |
| Производительность в час, т/т км: -основного времени - эксплуатационного времени |  | 22,47/101,12 7,96/35,81 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | Сцепная петля |
| Агрегатирование |  | Трактора мощностью 3,8кВт/182л.с. JOHN DEERE 8330 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2чел-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Прицеп состоит из: рамы, кузова с задним запирающим бортом и надставными бортами, дышла с рессорной подвеской и опорой, колёсной тележки: с одной жёсткой осью и двумя торционными осями. Прицеп оборудован собственной гидравлической системой, включающей гидробак, гидроцилиндры подъёма кузова, распределитель и насос с приводом через карданный вал от трактора

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 9920 |
| - ширина | 2560 |
| - высота | 3340 |
| Масса, кг | 9036 |
| Объём кузова, м3 | 32 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Ширина колеи, мм | 2100 |
| Угол подъёма кузова, град. | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | ДО40 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При перевозке грузов прицеп выполняет технологический процесс надёжно и с качеством, отвечающим требованиям сельскохозяйственного производства для отечественных машин аналогичного назначения |
| Производительность | Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени равны и составляют-0,35 |
| Безопасность движения | Прицеп оборудован внешними световыми приборами, рабочей тормозной системой с пневматическим приводом на все колёса по двухпроводной схеме. Снижен уровень безопасности при эксплуатации прицепа из-за отсутствия страховочной цепи или троса на прицепном устройстве. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание не трудоёмко и осуществляется одним механизатором, при обслуживании используется инструмент из комплекта ЗИП трактора. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установлено, что прицеп вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Юрий Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-72-13(6240482) от 10 декабря 2013 года |