МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

##### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ № 03-73-13 (5130202)

комплекса кормоуборочного

высокопроизводительного КВК-800-36

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель – ЗАО СП «Брянсксельмаш» г. Брянск. | 241020, Россия, г. Брянск, ул. Московский проспект 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800-36 |  |  |  |
| Назначение | Комплекс кормоуборочный высокопроизводительный КВК-800-36, именуемый в дальнейшем комплекс, предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания трав и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Состав агрегата |  | КВК-800-36 + КВС-4-3900000 | КВК-800-36 + ЖГР-4,5-1Е |
| Технологическая операция |  | подбор из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство | скашивание с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство |
| Культура |  | сеяные многолетние травы | кукуруза |
| - скорость движения, км/ч |  | 4,4 | 7,0 |
| рабочая ширина захвата, м |  | 2,7 | 4,2 |
| установочная длина резки, мм |  | 13,0 | 6,0 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Установочная высота среза, см |  | - | 20 |
| Фактическая высота среза, см |  | - | 19,3 |
| Потери общие, % |  | 0,8 | 0,5 |
| Качество измельчения |  |  |  |
| фракционный состав растительного материала по длине резки, %: размер частиц, мм: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |  | 39,9 | 83,7 |
| св. 10 « 20 « |  | 27,0 | 8,3 |
| « 20 « 30 « |  | 23,7 | 4,8 |
| « 30 « 50 « |  | 4,2 | 3,2 |
| « 50 « 70 « |  | 3,5 | 0 |
| « 70 « 90 « |  | 1,7 | 0 |
| « 90 « 120 « |  | 0 | 0 |
| « 120 |  | 0 | 0 |
| Расщепление стеблей, % |  | - | 100 |
| Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, % |  | - | 100 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  | не отмечено | не отмечено |
| Производительность за 1час, т: |  |  |  |
| - основного времени |  | 64,2 | 77,03 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | самоходный |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлически, установка на транспортную тележку |  |
| - настройка рабочих органов: по высоте среза |  | ступенчато, механически |  |
| - время агрегатирования,ч: |  |  |  |
| - с подборщиком |  | 0,2 |  |
| - с жаткой для грубостебельных культур |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,28 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Комплекс состоит из: - измельчителя самоходного КВС-5-0100000 (двигатель Д-280.1 S2) с гидравлическим приводом питающего аппарата и адаптеров; - жатки для грубостебельных культур ЖГР-4,5-1Е; - подборщика КВС-4-3900000;

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комплекса в рабочем положении, (силосопровод влево)мм |  |
| - с подборщиком |  |
| длина | 6850 |
| ширина | 5780 |
| высота | 5250 |
| с жаткой для грубостебельных культур |  |
| длина | 9210 |
| ширина | 6380 |
| высота | 5250 |
| Габаритные размеры комплекса в транспортном положении (силосопровод назад), мм: |  |
| - с подборщиком |  |
| длина | 7850 |
| ширина | 3400 |
| высота | 3980 |
| с жаткой для грубостебельных культур (без транспортной тележки) |  |
| длина | 9480 |
| ширина | 4450 |
| высота | 3980 |
| Рабочая ширина захвата (конструкционная), м: |  |
| с подборщиком | 2,7 |
| с жаткой для грубостебельных культур | 4,5 |
| Масса комплекса (конструкционная), кг: | 2800 |
| - с подборщиком | 12250 |
| - с жаткой для грубостебельных культур | 13225 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют данным ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012. Измельчение массы на подборе получено 90,6%, кошении кукурузы 83,7% (по ТУ не менее 80%), степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости 100% (по ТУ не менее 96%). Потери составили 0,8% на подборе (не более 2% по ТУ) и 0,5% на кошении (не более 1% по ТУ). Загрязненность измельченной массы почвой не наблюдалось. |
| Производительность | Рабочая скорость выбиралась с учетом условий работы механизатора и возможности комплекса. и находилась в допустимых пределах, указанных в ТУ (не более 12км/ч) и составляла на подборе – 4,4км/ч; на скашивание кукурузы 7,0км/ч. В связи с этим производительность за 1 час основного времени получена: на подборе – 64,2т; на кошении кукурузы – 77,03т, Производительность за 1час сменного времени составила на подборе – 49,4т; на кошении кукурузы – 57,8т, а коэффициент использования сменного времени составил – 0,77 и 0,75 соответственно по видам работ (не менее 0,73 по ТУ). |
| Безопасность движения | Комплекс кормоуборочный высокопроизводительный КВК-800-36,адаптирован к безопасному передвижению по Российским дорогам. Жатка комплектуется транспортной тележкой. Габаритные размеры комплекса с навешенным подборщиком КВС-4-3900000 ширина и высота в транспортном состоянии составляют - 3,4м - 3,98м м соответственно что соответствует ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Комплекс оборудован собственными внешними световыми приборами. Разрешенная транспортная скорость не превышает 20км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание комплекса осуществлялось одним комбайнером инструментом из комплекта комбайна. Трудоемкость ЕТО составила 0,28чел.-ч. Руководство по эксплуатации» » (РЭ) содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания и ремонта, а также правильной эксплуатации изделия с соблюдением мер безопасности. . |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800-36 установлено, что образец соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности и вписывается в технологию сельскохозяйственного производства региона по заготовке кормов. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Лапшин А.М. |
| Источник информации: | ПРОТОКОЛ № 03-73-13 (5130202) от 11 декабря 2013г. |