Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№03-74-13 (6240492)

| прицепа специального сельскохозяйственного ПСС-15 «Боярин» |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Вороновская сельхозтехника» | Республика Беларусь, 231391, Гродненская обл., Вороновский район, д. Бояры |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп специальный сельскохозяйственный ПСС-15 «Боярин» |  |  |
| Назначение | Предназначен для транспортировки и механизированной выгрузки силосной и сенажной массы, измельчённых кормов, корнеплодов и других сельскохозяйственных грузов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в полуприцепе, т Объем кузова полуприцепа, м3 Вместимость полуприцепа, кг Скорость движения транспортного средства, км/ч - по полю -по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировании - при разгрузке Полнота разгрузки, % |  | 15 26,5 12057 8,2 14,1 0 0,3 99,7 |
| Производительность в час, т/т км: -основного времени - эксплуатационного времени |  | 38,34/172,54 18,40/55,21 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Сцепная петля |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класса 5, |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,22чел-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | не удовлетворительная в исполнении двух мостовой подрессоренной тележки. |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцепной состоит из: основной рамы (шасси), сницы с опорной стойкой, подрессоренной двухмостовой тележки, кузова с надставными бортами и задним клапаном (бортом),открывающимся при помощи двух гидроцилиндров. Прицеп саморазгружающийся, оборудован выталкивателем, работающим от гидросистемы трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 8530 |
| - ширина | 2520 |
| - высота/ с открытым клапаном | 3680/4460 |
| Масса, кг | 6615 |
| Объём кузова, м3 | 26,5 |
| Ширина колеи колёс, мм | 1905 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-30 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Технологический процесс прицепом ПСС-15 выполняется качественно, потери перевозимого груза во время транспортировки отсутствовали, во время разгрузки составили 0,3%, полнота разгрузки-99,7%. Нарушений технологического процесса не наблюдалось, коэффициент надёжности технологического процесса равен единице. |
| Производительность | Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени равны и составляют-0,32 |
| Безопасность движения | Полуприцеп оборудован: внешними световыми приборами, рабочей тормозной системой с пневматическим приводом на все колёса. Опасна эксплуатация прицепа из-за конструкционного исполнения тележки |
| Техническое обслуживание | Проведение ТО не трудоёмко и осуществляется одним механизатором, инструментом из комплекта ЗИП трактора и баллонным ключом, приложенным к машине. Трудоёмкость ЕТО-0,22 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Прицеп специальный сельскохозяйственный ПСС-15 «Боярин» на подрессоренной двух мостовой тележке установлено, что машина не вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения не соответствует отечественным требованиям. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Юрий Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-74-13(6240492) от 11 декабря 2013 года |