Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

- №  03-75-13 (6240382)

| - импортного образца - бороны дисковой VERSATILE TD 600 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «Ezee-On Manufacturing» | - Вегревилль, Канада |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая VERSATILE TD 600 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая VERSATILE TD 600 предназначена для окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а также удобрений в почву. Качество обработки обеспечивается на почвах твёрдостью до 3,5 МПа (35 кг/см2) и предельной влажностью до 35%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 10о. Высота стерни и травостоя не должна превышать 25см. Наличие на поле больших скоплений остатков неубранной соломы и пожнивных остатков не допускается. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 9,2 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 10,4 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: св. 5 до 10 включ. -"- 10-"-25-"- -"- 25-"-50-"- св. 50 |  | 46,8 37,6 15,6 0 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 100 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребней), см |  | 1,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за час основного времени, га |  | 9,94 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов: глубина обработки |  | сегментами (клипсами) на шлавном цилиндре |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | VERSATILE 2375 (375л.с.) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |

Описание конструкции машины

- Борона состоит из прицепной рамы, к которой крепится решетчатая рама с тремя рядами рабочих органов. Агрегатирование орудия осуществляется через регулируемое тяговое дышло. Транспортировка обеспечивается на четырех ходовых колесах. - Рабочими органами бороны являются батареи из сферически вырезанных дисков в первом ряду, плоских дисков во втором ряду и навесной пружинной 3-рядной бороны в третьем ряду, которые располагаются на центральной и боковых секциях рамы. - Борона оборудована гидравлической системой для агрегатирования с тракторами мощностью двигателя от 32л.с./метр. - Регулирование глубины обработки осуществляется путем установки сегментов (клипс) контроля глубины на главном цилиндре.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 9500 9335 1880 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 7430 5350 3890 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 9,33 9,2 |
| Глубина обработки, см: | до 15 |
| Масса, кг | 856/метр длины (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества работы соответствуют данным СТО АИСТ 4.6-2010. Глубина обработки при установочной 11см получена 10,4см (до 12 по НД). Подрезание сорняков полное. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий испытаний с рабочей скоростью 10,8км/ч (по требованиям - до 12км/ч). При рабочей ширине захвата 9,2м, производительность за 1 час основного времени получена 9,94 га/ч или 1,1га на 1м ширины захвата (по СТО АИСТ 4.6-2010 - не менее 0,9га на 1м ширины захвата). Производительность за 1ч сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км и размере поля 60га. Коэффициент использования сменного времени получен – 0,81, что соответствует нормативу СТО АИСТ 4.6-2010 (не менее 0,75). Технологический процесс выполняется без нарушений, поэтому коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Снижена безопасность транспортирования из-за отсутствия боковых световозвращателей и средств обозначения габарита орудия по ширине сзади; ширина орудия в транспортном положении превышает 4,4м. Для обеспечения безопасного проезда по дорогам общего пользования транспортировка орудия должна производиться в разобранном виде или при согласовании разрешения на перевозку груза Госавтоинспекцией, что указано в РЭ. |
| Техническое обслуживание | Машина удобна в техническом обслуживании. Техническое обслуживание бороны затруднений не вызывает и выполняется одним механизатором. Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,08 чел.-ч. При ТО используется инструмент, приложенный к машине и из комплекта агрегатируемого с ним трактора. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| - Испытаниями импортной бороны дисковой VERSATILE TD 600 установлено, что образец в основном соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. Машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | # Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-75-13 (5020372) - от 11 декабря 2013г. |