Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  03-77-13 (5090062)

| приемного бункера Miedema серии SB 951 (МН 240) |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «Колнаг» | 140405, г. Коломна, ул. Астахова, д. 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приемный бункер Miedema серии SB 951 (МН 240) |  |  |
| Назначение | Приемный бункер Miedema серии SB 951 (МН 240) предназначен для приема картофеля или лука из самосвальных транспортных средств, отделения от принятой массы почвенных примесей и мелкой фракции и подачи ее на технологическое оборудование для дальнейшей обработки. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Состав вороха после очистки,℅ - клубни - клубни массой менее 25г.(мелкие фракции) - камни Потери клубней.℅ Повреждение клубней всего,℅ |  | 98,6 0,6 0,8 0,1 0,8 |
| Производительность за час основного времени, т/ч |  | 22,7 (зависит от подачи и работы переборщиков) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная ( для транспортировки к месту работы), стационарная во время работы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | вручную с помощью прицепного устройства |
| - настройка рабочих органов |  | электрическая система регулирования |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,01 |
| Агрегатирование |  | работает самостоятельно |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 3,8(электроэнергия) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами приемного бункера являются: несущая рама, бункер с подвижным дном, две секции очистных роликов, два отводных конвеера, электропривод и система его управления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 7500 3590 2640 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 8820 3590 2640 |
| Ширина приема продукции, мм | 3435 |
| Высота борта бункера, мм | 1300 |
| Зазор между очистными роликами,мм | 3-55 |
| Масса, кг | 3400 |
| Скорость движения подвижного дна, м/мин | 0,1-4,4 |
| Частота вращения очистных роликов, об/мин | 72-144 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества работы соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.13-2012. Содержание клубней в исходном материале 98,6℅ (по НД не менее 80). Повреждения клубней составили 0,8℅ (по НД не более 1,0℅). Потери клубней составили 0,1℅ (по НД не более 1,0℅) |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 22,7 т/ч при возможной производительности до 60 т/ч, что обусловлено подачей самосвальных транспортных средств, а также скоростью работы переборщиков. Скорость движения подвижного дна выбрана 1,62м/мин. Расход электроэнергии составил 3,8кВт*ч. Технических отказов за период испытаний при наработке 127 часов не отмечено. Нарушений технологического процесса не наблюдалось. |
| Безопасность движения | Приемный бункер не предназначен для транспортировки на прицепе по дорогам общего пользования. Транспортировка возможна в пределах хозяйства со скоростью не более 6 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание приемного бункера осуществляется одним оператором с помощью стандартного набора инструмента и затруднений не вызывает. Трудоемкость ЕТО составляет 0,07 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации дает полную информацию об устройстве приемного бункера, его правильной эксплуатации и техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приемный бункер Miedema серии SB 951 (МН 240) соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,надежности и безопасности. Машина вписывается в технологию селькохозяйственного производства и может быть использована в зоне деятельности МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Верещага Игорь Николаевич |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 03-77-13 (5090062) от 12 декабря 2013г. |