Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№03-78-13 (6240432)

| полуприцепа моноблочного PRONAR T-700 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Фирма PRONAR Sp. z. о. о. | Республика Польша |
|  | 17-210 Нарев, Подлясское воеводство, ул. Мицкевича 101 А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп моноблочный PRONAR T-700 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов с выгрузкой назад |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в полуприцепе, т Объем кузова полуприцепа, м3 Вместимость полуприцепа, кг Скорость движения транспортного средства, км/ч - по полю -по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировании - при разгрузке Полнота разгрузки, % |  | 16,2 35 13300 18 30 0 0 100 |
| Производительность в час, т/т км: -основного времени - эксплуатационного времени |  | 62,0/278,7 14,6/65,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - Навеска (присоединение) |  | Сцепная петля |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового класса 4,Terrion ATM 4200 |
| Потребляемая мощность |  | 170 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,16чел-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцепной, состоит из рамы с колёсной тележки и прицепным устройством ( сницей с опорой) ,ёмкостью (кузовом) с надстовными бортами и задним бортом с гидравлическим приводом открывания, имеется гидравлическая система поднятия и опускания кузова, пневматическая система рабочих тормозов, стояночная система с механическим приводом и электросистема световой сигнализации.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 8580 |
| - ширина - высота | 2660 2970 |
| Масса, кг | 6590 |
| Объём кузова, м3 | 23 |
| Дорожный просвет, мм | 460 |
| Ширина колеи колёс, мм | 2100 |
| Угол подъёма кузова, град. | 55 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 30 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Технологический процесс полуприцепом PRONAR T-700 выполняется качественно, при транспортировке зелёной массы потерь не наблюдалось, самосвальная разгрузка выполнялась полностью без ручной доочистки. Коэффициент надёжности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования номинальной грузоподъёмности получен 0,9 Коэффициент технологического обслуживания получен-0,36 |
| Производительность | Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени равны и составляют-0,24 |
| Безопасность движения | Полуприцеп оборудован :внешними световыми приборами, рабочей тормозной системой с пневматическим приводом на все колёса по однопроводной схеме по ГОСТ 4364.Снижен уровень безопасности при эксплуатации полуприцепа из-за отсутствия страховочной цепи на снице. |
| Техническое обслуживание | Проведение ТО затруднений не вызывает и осуществляется одним механизатором, инструментом приложенным к полуприцепу и трактору. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям с/х производства. Полуприцеп может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Ротачев Юрий Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-78-13(6240432) от 16 декабря 2013 года |