Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№03-79-13 (4030031)

| полуприцепа с подпрессовкой ПСП-15 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ЗАО «ПК«Ярославич» | 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна д. 43 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки и разгрузки силосной массы, навоза, торфа, зерна, картофеля, свёклы, твёрдых сыпучих органических удобрений по всем видам дорог и в полевых условиях, в том числе в зимнее время. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса перевозимого груза в прицепе, т Объем кузова прицепа, м3 Вместимость прицепа, кг Скорость движения транспортного средства, км/ч: - по полю - по дороге Потери груза за время перевозки, % - при транспортировки - при разгрузки Полнота разгрузки, % |  | не более 15,0 не менее 23,0 8106 не более 35 не более 35 0 0 99 |
| Производительность, т/ч (т.км) |  | 27,91 (125,59) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | на тягово-сцепное устройство трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0.10 |
| Агрегатирование |  | с тракторами тягового класса не менее 3 |
| Потребляемая мощность агрегатом, кВт |  | 60,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0.31 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 состоит из рамы с кузовом и дышлом с прицепным устройством, балансирной тележки, заднего борта с гидроцилиндрами подъёма. В отцепленном состоянии полуприцеп опирается на механическую опору. Для проведения работы предусмотрены гидроцилиндры перемещения верхней и нижней тележек с манометром. Для управления гидросистемой предусмотрен 3х ходовой кран. Полуприцеп имеет следующие системы: - рабочую тормозную систему с пневматическим однопроводным приводом от системы трактора; - гидросистему с приводом от гидросистемы трактора; - систему электрооборудования однопроводную постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора; - стояночную тормозную систему с механическим-ручным приводом на 4 колеса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении при разгрузке | 9050х2510х4420 |
| - в транспортном положении | 8200х2510х3385 |
| Грузоподъемность, кг | не более 15000 |
| Дорожный просвет, мм | 470 |
| Масса, кг | 6458 |
| Ширина колеи, мм | 1900 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | не более 35 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания полуприцепа ПСП-15 проведены в агрегате с трактором GENESIS 2210 bǜhler на перевозке измельченной массы от комбайна к силосной яме со средней технологической скоростью 13,5 км/ч. Масса перевозимого груза в прицепе составила 11,7 т (по ТУ не более 15 т). Коэффициент использования сменного времени составил-0,36 (по ТУ не менее 0,27). При транспортировке измельчённой массы потерь не наблюдалось. Разгрузка полуприцепа выполнялась полностью без ручной доочистки. |
| Производительность | Производительность за 1 час /т ( т.км) основного времени получена 27,91 (125,59) .Удельный расход топлива за сменное время получен 0,59 кг/т ( 0,14 кг/т км). Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Данные получены на грунтовой дороги (проезжая часть поля) твердостью 3-5МПа и влажностью 6-20% Влажность груза составляла 68,1% с объемной массой 350,0 кг/м3. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора GTNESIS 2210 bǜhler и полуприцепа ПСП-15 приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 35 км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Продолжительность технического обслуживания: - ежесменного (через 8-10 ч)-0,31чел.-ч; - периодического ( через 110-130 ч)-1,04 чел.-ч; - сезонного (постановка на хранение и снятия с хранения)-4,64 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации составлена удовлетворительно ив достаточном объёме для правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями образца полуприцепа с подпрессовкой ПСП-15 установлено, что из 11 изменений внесенных заводом, 10 оценены как эффективные и рекомендованы к внедрению в конструкцию машины. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-79-13(4030031) от 16декаября 2013года |