МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №  01-06-14 (5020103)

от  30 июня 2014 года.

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

раздатчика грубых кормов из рулонов ИР-88

с. Поспелиха, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	8

5. ВЫВОДЫ	9

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины	10

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Раздатчик грубых кормов из рулонов |
| --- | --- |
| Марка машины | ИР-88 |
| Заводской номер машины | 33 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО "НОЭЗНО", г. Новосибирск |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 18.01 по 16.06.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК "Леньковский" Благовещенского района Алтайского края |

Испытания раздатчика грубых кормов из рулонов ИР-88 проведены на соответствие требованиям ТУ 4744-045-05268026-2012, утверждённых генеральным директором ОАО "НОЭЗНО" В.А. Медведевым 06.09.2012 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Алтайская МИС" Р.А. Дергачёвым 20.06.2014.

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 (Рисунок) предназначен раздачи грубых кормов (рулонов или тюков соломы и сена), а также сырого и уплотненного материала в рулонах и блоках.

Основной рабочий орган – барабан-измельчитель, расположенный в передней части камеры, с помощью установленных на нем ножей(лезвий), обеспечивает частичное измельчение материала. Ножи барабана-измельчителя разбивают и расслаивают рулоны. Распушенная и частично измельченная масса может, как раздаваться на кормовой стол, так и использоваться для приготовления и разбрасывания подстилки для крупного рогатого скота в животноводческих помещениях, а также разбрасываться по полю в качестве мульчирующего материала.

Раздача кормов и разбрасывание производится только в правую сторону, как на открытых площадках, так и в помещениях. Животноводческие помещения должны быть с высотой ворот не менее 2400мм, шириной ворот не менее 2700мм с шириной кормового прохода не менее 2400мм.

Машина агрегатируется с отечественными тракторами тягового класса 1,4 или с зарубежными тракторами, имеющими: мощность двигателя не менее 55 КВт, независимый ВОМ с частотой вращения 540 об/мин и обеспечивающими необходимый диапазон скоростей.

Рисунок 1– Общий вид кормораздатчика измельчителя - смесителя КИС-8Б

2  УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Вид работы | Измельчение рулонов сена, соломы для подачи на кормовой стол, приготовления и разбрасывания подстилки для КРС в животноводческих помещениях и разбрасывания по полю в качестве мульчирующего материала |  | Измельчение рулонов сена, соломы для подачи на кормовой стол, приготовления и разбрасывания подстилки для КРС |
| Характеристика животноводческого комплекса: |  |  |  |
| - площадь помещения для содержания скота, м² | - | 1152 |  |
| - вместимость, гол | От 100 до 800* | 300 |  |
| - линейные размеры проходов, м: |  |  |  |
| длина | До 100* | 96 |  |
| ширина | 2,4, не менее | 3 |  |
| - количество животных фактически,гол | От 100 до 800* | 300 |  |
| - способ содержания животных | Привязной, беспривязной* | Беспривязной |  |
| Характеристика животных, обслуживаемых испытуемой машиной: |  |  |  |
| - вид | КРС | КРС |  |
| - возраст | Нет данных | 1-2 |  |
| Характеристика исходного материала: |  |  |  |
| - культура | То же | Солома пшеницы |  |
| - влажность, % | От 12 до 30 | 15,94 |  |
| Размер рулона, м: |  |  |  |
| - длина | 1,65, не более | 1,40 |  |
| - диаметр | 1,7, не более | 1,20 |  |
| Масса рулона, кг | 800**, не более | 185,9 |  |
| Плотность соломы в рулоне, кг/м³ | 80*, не менее | 164,5 |  |
| Ботанический состав по массе, %: |  |  |  |
| - злаковые | Нет данных | 89 |  |
| - бобовые | То же | - |  |
| - разнотравье | " | 11 |  |
| Фракционный состав, % |  |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |  |
| до 20 включ. | " | 6,4 |  |
| от 20 « 30 | " | 5,7 |  |
| « 30 « 40 | " | 5,7 |  |
| « 40 « 50 | " | 9,8 |  |
| св. 50 | " | 72,4 |  |
| Метеорологические условия: |  |  |  |
| - температура, ºС | От +45 до -50* | 12 |  |
| - относительная влажность, % | До 98* | 83 |  |
| - скорость ветра, м/с |  | 2,3 |  |
| * - Данные СТО АИСТ 1.14-2012 |  |  |  |
| ** По грузоподъёмности 1600кг, указанной в ТУ и массе двух рулонов |  |  |  |

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- 3.1  Показатели назначения

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД |  | данным испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Агрегатирование (марки тракторов) |  | Отечественные тракторы кл. 1,4 или зарубежные с мощностью двигателя не менее 55кВт |  | МТЗ-82.1 |
| Привод |  | От ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин |  |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 1,8 до 3,6 |  | От 0,5 до 2,37 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | От 6 до 10 |  | До 10 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  | 4225±25 |  | 4200 |
| - ширина, max / min |  | 2830±20 / 2570±15 |  | 2810 / 2560 |
| - высота, max / min |  | 2850±35 / 2300±30 |  | 2850 / 2290 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  | Нет данных |  | 7400 |
| - ширина, max / min |  | То же |  | 2810 / 2560 |
| - высота, max / min |  | " |  | 2850 / (2820 по трактору) |
| Дорожный просвет, мм |  | 300, не менее |  | 300 |
| Масса изделия в комплектации поставки, кг |  | Нет данных |  | 2460 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - ЗИП |  | То же |  | 15 |
| Масса изделия в основной рабочей комплектации, кг |  | 2450±10 |  | 2445 |
| Распределение массы по опорам, кг: |  |  |  |  |
| - на сницу |  | 800, не более |  | 510 |
| - на правое опорное колесо |  | Нет данных |  | 980 |
| - на левое опорное колесо |  | То же |  | 955 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: |  |  |  |  |
| - наружный |  | " |  | 3820 |
| - внутренний |  | " |  | 3510 |
| Ширина колеи, мм |  | 2100 |  | 2100 |
| Вместимость загрузочной камеры, м3 |  | 3 |  | 3 |
| Грузоподъемность, кг |  | 1600 |  | 372 (масса двух рулонов, загружаемых в камеру) |
| Количество ножей на барабане–измельчителе, шт |  | 18/27/54* |  | 18 |
| Максимальная высота выгрузки, м |  | 2,2 |  | 2,3 |
| Максимальнальная дальность разбрасывания, м |  | 18 |  | Не определялась |
| Частота вращения барабана-измельчителя, об/мин |  | 477 |  | 477 |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т, га, ткм): |  |  |  |  |
| - основного времени | 5,5 |  | 4,90 |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 2,48 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | " |  | 2,89 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | " |  | 1,000 |  |
| - использования сменного времени | " |  | 0,507 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| Пропускная способность, кг/с | От 1 до 10** |  | 1,8 |  |
| Характеристика измельченной массы: |  |  | 92 |  |
| размеры частиц, мм: |  |  | 17 |  |
| - до 20 включ. | Нет данных |  | 8,4 |  |
| - от 20 до 30 | То же |  | 8,8 |  |
| - от 30 до 40 | " |  | 11,2 |  |
| - от 40 до 50 | " |  | 18,8 |  |
| - свыше 50 | " |  | 52,8 |  |
| Расход подстилочного материала, кг/м² | Нет данных |  | 0,375 |  |
| Распределение соломы по ширине разбрасывания,%: |  |  |  |  |
| - слева | То же |  | 31 |  |
| - посередине | " |  | 34 |  |
| - справа | " |  | 35 |  |
| Остаток соломы в машине, % | 1,0** |  | 0,0 |  |
| * Данные руководства по эксплуатации ** Данные СТО АИСТ 1.14-2012 |  |  |  |  |

- 3.2  Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1.2.25.1 Требования к окраске | Подготовка… к окраске, их окраска… должны проводится в соответствии с ГОСТ 6572 | Адгезия лакокрасочного покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 6572-91. |
| 1.2.28 Требования безопасности | Раздатчик должен иметь…башмаки(упоры), удерживающие машину с полным грузом в заторможенном состоянии на сухой дороге с твердым покрытием на уклоне 18%. | Раздатчик не укомплектован противооткатными упорами |
| 1.3.1 Комплектность | Раздатчики отгружаются… в комплектации: -башмак стояночный-4 шт. | Раздатчик не укомплектован противооткатными упорами |
| 1.4.2 Маркировка | На раздатчике должны быть нанесены надписи и знаки, указывающие: - Места установки домкратов - Знак, указывающий максимальную допустимую транспортную скорость. | Места установки домкратов не обозначены Нет знака ограничения максимальной скорости |
| 2.1 Требования безопасности | Раздатчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.042, ГОСТ Р 53489-2009 | Раздатчик не соответствует ГОСТ 12.2.042-91 по одному пункту и ГОСТ Р 53489-2009 по четырёмпунктам |
| 2.4 Требования безопасности | На раздатчиках должны быть нанесены предупреждающие надписим и знаки согласно пунктам…..1.4.2 настоящих технических условий | На раздатчике не обозначены места установки домкратов и нет знака ограничения максимальной скорости. |
| 2.5 Требования безопасности | Раздатчики должны быть оборудованы ….. передними световозвращателями белого цвета | Раздатчик не оборудован передними световозвращателями белого цвета |

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 не соответствует семи пунктам ТУ.

- 4  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 был доставлен в СПК «Леньковский» Благовещенского района, автотранспортом хозяйства, в собранном виде, без повреждений, и по согласованию с хозяйством, 18.01.2014 был принят на испытания.

Запасные части были упакованы в деревянную тару. С машиной поступила следующая документация:

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- комплектовочная ведомость;

- паспорт.

Машина не укомплектована стояночными башмаками.

Технические условия по запросу МИС были представлены заводом – изготовителем. Порядок изложения и содержание ТУ в полном объеме соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95, но имеются отклонения по пунктам:

п.4.2 В документе отсутствуют требования к исходному материалу (влажность и т.п.)

п.4.3.1 Подраздел "Основные параметры и…"  должен начинаться словами: "Раздатчики должны…", т.е. текстом, помещённом в первом абзаце раздела "Технические требования" (ИУС№ 6 2001г.). В документе полностью отсутствуют показатели качества выполнения технологического процесса, такие как: пропускная способность, неравномерность раздачи корма, степень измельчения, фракционный состав измельчённой массы и т.п.;

п.4.3.3 В подразделе "Комплектность" не приведены приборы световой сигнализации, указание на которые имеются в п.1.2.27 ТУ;

п.4.11 В приложении Б "Перечень государственных стандартов и других документов, на которые имеются ссылки в настоящих ТУ" указаны недействующие НД, а именно: ГОСТ Р 52627-2006, ОСТ 10-19.1-85, вместо них должны быть приведены: ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, СТО АИСТ 19.1-2008, соответственно. Кроме того в тексте нет упоминания ни о недействующим ОСТ 10-19.1-85, ни о действующем СТО АИСТ 19.1-2008.

По техническому описанию и руководству по эксплуатации имеются следующие замечания.

При наличии паспорта, согласно ГОСТ 27388-87, документ должен называться «Техническое описание и инструкция по эксплуатации». Из названия документа следует исключить слова «руководство по эксплуатации».

С раздатчиком должно быть представлено руководство по эксплуатации – это объединённый документ, согласно п.2.3 ГОСТ 27388-87 для машин, имеющих при использовании лишь ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) и первое техническое обслуживание (ТО-1), включающий в себя техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт. Паспорт не был представлен заводом-изготовителем.

Документ достаточно полно содержит информацию об устройстве, подготовке к работе, но имеет следующие отступления от требований ГОСТ 27388-87:

п.1.4  В разделе 2 "Назначение и техническая характеристика" не приведены показатели качества выполнения технологического процесса (см. замечание по ТУ). В подразделе 4.4 "Регулировка машины" приведена таблица по установке количества ножей, в зависимости от типа измельчаемого материала, а как производить установку и изменение количества ножей рекомендаций нет;

п.1.5 На рисунках 2, 3, 4, 8, 10, 11 и в их подрисуночных текстах нумерация позиций не сплошная, а с пропусками цифр;

п.3.2  В разделе "Введение " не указаны тракторы, с которыми работает раздатчик;

п.3.8  Не приведена схема расположения подшипников;

п.4.12  Не приведён перечень запасных частей и принадлежностей;

п.8.4  Раздел "Комплектность" не соответствует форме 1 приложения 7;

п.11.1 Руководство по эксплуатации содержит не все разделы. Отсутствуют раздел: "Общие сведения". Наименование некоторых разделов, а именно "Назначение и техническая характеристика" ,"Указание мер безопасности", "Указания по ремонту" не соответствуют рекомендуемым (пп. 3.1,  4.1, 8.1, 11.1).

Болтовые соединения имеют антикоррозионное покрытие.

В ходе испытаний раздатчика грубых кормов из рулонов ИР-88 установлено пять несоответствий требованиям ССБТ.

Раздатчик не имеет обозначений мест установки домкратов и знака ограничения максимальной скорости, не укомплектован противооткатными упорами и белыми световозвращателями, затруднен монтаж и демонтаж чистиков приводных звездочек транспортёра, из-за крайне малого размера монтажного люка.

По качеству выполнения технологического процесса на разбрасывании подстилки раздатчик грубых кормов из рулонов соответствует нормам зоотехнических требований, как по фракционному составу измельченной массы, так и по нормам расхода подстилочного материала.

Испытанный образец раздатчика грубых кормов из рулонов ИР-88 соответствует основным требованиям ТУ, НД и имеет шесть отклонений по семи пунктам ТУ, из них пять по ССБТ.

Выявлен недостаток конструкции - затруднен монтаж и демонтаж чистиков приводных звездочек транспортера, из-за крайне малого размера монтажного люка

Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины.

- 5  ВЫВОДЫ

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 соответствует требованиям НД по показателям назначения, по показателям безопасности имеет отклонения, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства

Директор 							Дергачёв Р.А,

Главный инженер МИС 					А.И.Ефанов

- Приложение А
Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию машины, заводом не представлен. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились