МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №  01-13-14 (6240242)

от  23 июля 2014 года.

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний импортного образца

пневматической пропашной сеялки

"MASKAR Maxi"

с. Поспелиха, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины	11

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пневматическая пропашная сеялка |
| --- | --- |
| Марка машины | "MASKAR Maxi" |
| Заводской номер машины | 30140049 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Компания "Mascar S.p.A" |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 26.05 по 10.06.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО "Мелира" Поспелихинского района Алтайского края |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям СТО АИСТ 1.12-2006, утвержденного исполнительным директором Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники М.Н. Хлепитько 24 апреля 2006г и инструкции по применению и обслуживанию сеялки по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Алтайская МИС" Р.А. Дергачёвым 28.05.2014г

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пневматическая пропашная сеялка "MASKAR Maxi" (Рисунки 1,2) предназначена для высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и других пропашных культур. По заявке заказчика дополнительно на сеялки могут устанавливаться устройства для внесения микро гранулированных удобрений и электронная система контроля.  Агрегатируется с тракторами класса 1,4; 2.

Сеялка приобретена с электронной системой контроля высева семян из кабины трактора.

Рисунок 1– Общий вид пневматической пропашной сеялки "MASKAR Maxi"

в агрегате с трактором МТЗ-82.1

Рисунок 2 – Пневматическая пропашная сеялка "MASKAR Maxi"

в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве подсолнечника

2  УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Дата | - | 27.05.2014 |
| Место испытаний | - | ООО "Мелира" |
| Состав агрегата | MASCAR Maxi + трактор кл. 1,4; 2 | MASCAR Maxi+ МТЗ 82.1 |
| Вид работы | Посев | Посев |
| Сорт | - | Гибрид ЛГ-5644 |
| Фракция | Нет данных | 6 |
| Выравненность фракции,% | То же | 92 |
| Чистота семян, % | 98*, не менее | 100 |
| Посевная годность, % | Нет данных | 90 |
| Влажность, % | 10*, не более | 9,0 |
| Масса 1000 семян, г | 50*, не менее | 57,88 |
| Предпосевная обработка семян | - | Инсектицид "Круйзер" |
| Насыпная плотность семян, кг/м³ | Нет данных | 377,5 |
| Тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв, кроме каменистых | Чернозём обыкновенный суглинистый |
| Рельеф (уклон), º | До 8 | Ровный до 3º |
| Микрорельеф, см | Нет данных | 1,7 |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | От 15 до 25 | 21,4 |
| св. 5 » 10 » | От 18 до 30 | 22,0 |
| » 10 » 15 » | Нет данных | 22,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | От 0,5 до 1,5 | 0,57 |
| св. 5 » 10 » | От 1,5 до 4,5 | 0,96 |
| » 10 » 15 » | Нет данных | 1,27 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | То же | 8,2 |
| Крошение взрыхленного слоя, массовая доля комков, %, размером, мм: |  |  |
| от 0 до 1 включ. | " | 37,0 |
| св. 1 » 10 » | " | 41,9 |
| » 10 » 30 » | " | 19,5 |
| св. 30 | " | 1,6 |
| * Данные ГОСТ Р 52325-2005 |  |  |

- 3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- 3.1  Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип машины | Навесная, пневматическая |  |
| Число семенных высевающих аппаратов | 8 | 8 |
| Конструкционная ширина междурядий, см | 70 | 70 |
| Рабочая ширина захвата (подсолнечник), м | 5,6, не более | 5,6 |
| Норма высева семян, шт./м | Нет данных | 3,74* |
| Агрегатируется (марка трактора) | Трактор класса 1,4;2 | МТЗ-82.1 |
| Привод высевающих аппаратов | От опорных колёс через цепные передачи |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| -рабочая | От 5 до 8 | От 7 до 8 |
| -транспортная | 15, не более | До 8 |
| Габаритные размеры сеялки, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 1900 | 1900 |
| - ширина (без маркёров) | 5600 | 5590 |
| - высота (без маркёров) | 1530 | 1520 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | Нет данных | 5730 |
| - ширина | То же | 8700 (с маркёром) |
| - высота | " | 2780 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | " | 5700 |
| - ширина | " | 5490 |
| - высота | " | 4200 (по маркёру) |
| Дорожный просвет, мм: | " | 570 |
| Масса сеялки в рабочей комплектации, кг | 1300 | 1290 |
| Распределение массы по опорам, кг: |  |  |
| с пустыми ёмкостями: |  |  |
| - передний мост трактора | Нет данных | 1100 |
| - задний мост трактора | То же | 3890 |
| с заполненными ёмкостями семенами подсолнечника: |  |  |
| - передний мост трактора | " | 980 |
| - задний мост трактора | " | 4160 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | " | 9350 |
| - по следу наружного колеса (внутренний | " | 8230 |

Окончание подраздела 3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м |  |  |
| Количество точек смазки, всего | 14 | 14 |
| в том числе: |  |  |
| - ежесменных | 8 | 8 |
| - периодических | Нет | Нет |
| - сезонных | 6 | 6 |
| Число сортов масел и смазок | 1 | 1 |
| Количество передач: |  |  |
| - шарнирных (карданных) | 1 | 1 |
| - цепных | 12 | 12 |
| - ременных | 1 | 1 |
| - редукторов | 2 | 2 |
| Элементы автоматики: |  |  |
| Число датчиков контроля высева | 8 | 8 |
| Трудоемкость досборки, чел-ч | Нет данных | 3,50 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел-ч | То же | 0,08 |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в положение транспортное и обратно, чел-ч | " | 0,12 |
| Емкость семенных бункеров, дм3 | 360 | 360 |
| * Количество семян высеянных при проведение эксплуатационно-технологической оценки |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т, га, ткм): |  |  |
| - основного времени | От 2,6 до 5,0 | 4,43 |
| - сменного времени | Нет данных | 3,38 |
| Удельный расход топлива (электроэнергии)* за время сменной работы, кг/га | То же | 2,28 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | " | 1,000 |
| - использования сменного времени | От 0,53 до 0,74 | 0,764 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Норма высева семян, шт./м: |  |  |
| - заданная | Нет данных | 4 |
| - фактическая | - | 3,74 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |
| - средняя глубина, мм | От 40до 120 | 52,1 |
| - стандартное отклонение, мм | ±10 | 3,7 |
| - коэффициент вариации, % | Нет данных | 7,1 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | 90, не менее | 96 |

- 3.2  Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| п.4.5.2 Наличие мест строповки | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 -96 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины | Места строповки не имеют обозначений |
| п.4.9.6 Наличие приспособления для безопасной очистки рабочих органов: | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки | Сеялка не имеет приспособлений для безопасной очистки рабочих органов |
| п.5.1.2 Приспособления для контроля за высевом | Машины для посева, посадки и внесения удобрений должны быть оборудованы приспособлениями для контроля с места оператора ЭС за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в бункерах…. | Места строповки не имеют обозначений |
| 5.1.4 Предупреждающая надпись | На машинах для внесения минеральных удобрений и сеялках для внесения семян, обработанных ядохимикатами, непосредственно на элементах конструкции или на табличках должны быть нанесены предупредительные надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты | На сеялке нет символов или надписей предупреждающих об опасности при работе с протравленными семенами |

- 4  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями установлено, что пневматическая пропашная сеялка "MASKAR Maxi" вписывается в технологию с/х производства подсолнечника и по показателям назначения, соответствует отечественным требованиям.

Выявлено четыре отклонения по ССБТ.

В ходе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.

Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны деятельности МИС.

- 5  ВЫВОДЫ

Пневматическая пропашная сеялка "MASKAR Maxi соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности, по показателям безопасности имеются отклонения.

Директор							Р А  Дергачев

Главный инженер  					А.И.Ефанов

- Приложение А
Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Пневматическая пропашная сеялка "MASKAR Maxi на МИС испытывалась впервые.

В процессе испытаний изменения не вносились.